附件1

| 购置紧急喷淋洗眼器装置和耐酸耐碱PP柜预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格参数 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| 1 | 紧急喷淋洗眼器装置 | 1、主体材料分为304不锈钢材料，适合气候寒冷地区使用。 2、此产品配备高性能排空防冻装置,保证洗眼器管道内无积水、无结冰。 3、该洗眼器配备喷淋盆、洗眼盆、洗眼弯头等。 4、淋浴喷头120—180升/分钟洗眼器喷头12升/分钟。 5、具有良好的抗油性、防酸、防碱、盐溶液等性能。 6、也可另加夜光安全标识牌。 7、可配备踏板，手脚联动，更加方便快捷。 | 3 |  |  |
| 2 | PP酸碱柜 | 型号：SF4MP； 1、备有安全双门锁，加强管制药品。 2、规格：900*450*1800mm 3、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。 4、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度，配四块层板。 5、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。 6、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 8、配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。 9、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。 10、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。 11、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见，并配有MSDS标签盒。 | 12 |  |  |