新材料产业“十二五”发展规划与重点产品目录

为培育和发展新材料产业，推动材料工业转型升级，支撑战略性新兴产业发展，加快走中国特色的新型工业化道路，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，我部组织制定了《新材料产业“十二五”发展规划》。现印发你们，请结合实际，认真贯彻落实。

前言..................................................1

一、发展现状和趋势.......................................2

（一）产业现状........................................2

（二）发展趋势........................................3

二、总体思路.............................................5

（一）指导思想........................................5

（二）基本原则........................................5

（三）发展目标........................................6

三、发展重点.............................................7

（一）特种金属功能材料................................7

（二）高端金属结构材料................................9

（三）先进高分子材料.................................11

（四）新型无机非金属材料.............................13

（五）高性能复合材料.................................14

（六）前沿新材料.....................................16

四、区域布局............................................17

五、重大工程............................................19

（一）稀土及稀有金属功能材料专项工程.................19

（二）碳纤维低成本化与高端创新示范工程...............20

（三）高强轻型合金材料专项工程.......................21

（四）高性能钢铁材料专项工程.........................21

（五）高性能膜材料专项工程...........................22

（六）先进电池材料专项工程...........................23

（七）新型节能环保建材示范应用专项工程...............23

（八）电子信息功能材料专项工程.......................24

（九）生物医用材料专项工程...........................25

（十）新材料创新能力建设专项工程.....................25

六、保障措施............................................25

（一）加强政策引导和行业管理.........................25

（二）制定财政税收扶持政策...........................26

（三）建立健全投融资保障机制.........................26

（四）提高产业创新能力...............................27

（五）培育优势核心企业...............................27

（六）完善新材料技术标准规范.........................28

（七）大力推进军民结合...............................28

（八）加强资源保护和综合利用.........................28

（九）深化国际合作交流...............................29

新材料产业“十二五” 重点产品目录

2 索引

特种金属功能1

一、稀土功能材料

（一）稀土磁性材料

（二）稀土发光材料

（三）稀土储氢材料

（四）稀土催化材料

（五）其他稀土功能材料

二、稀有金属材料

（一）钨钼材料

（二）钽铌材料

（三）核级稀有金属材料

（四）稀贵金属材料

三、半导体材料

（一）硅材料

（二）新型半导体材料

（三）薄膜光伏材料

四、其他功能合金

（一）高性能靶材

（二）先进储能材料

（三）新型铜合金

（四）硬质合金材料

（五）新型金属纤维多孔材料

（六）金属粉体材料

（七）其他

高端金属结构材料

一、高品质特殊钢

（一）核电用钢

（二）超超临界火电用钢

（三）高品质不锈钢

3

（四）高性能汽车钢

（五）其他高品质特殊钢

二、新型轻合金材料

（一）铝合金

（二）镁合金

（三）钛合金

先进高分子材料

一、特种橡胶

二、工程塑料

三、有机硅材料

四、高性能氟材料

五、功能性膜材料

六、其他

新型无机非金属材料

一、特种玻璃

二、先进陶瓷

三、新型建筑材料

四、人工晶体

五、其他

高性能纤维及复合材料

一、高性能纤维及材料

二、树脂基复合材料

三、陶瓷基复合材料

四、其他

前沿新材料

一、超导材料

二、纳米材料

三、生物材料

四、智能材料

前言

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的总体部署，工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部等有关部门和单位编制了《新材料产业“十二五”发展规划》。本规划是指导未来五年新材料产业发展的纲领性文件，是配置政府公共资源和引导企业决策的重要依据。

专栏1 新材料的定义与范围

新材料涉及领域广泛，一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料，其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。为突出重点，本规划主要包括以下六大领域：①特种金属功能材料。具有独特的声、光、电、热、磁等性能的金属材料。②高端金属结构材料。较传统金属结构材料具有更高的强度、韧性和耐高温、抗腐蚀等性能的金属材料。③先进高分子材料。具有相对独特物理化学性能、适宜在特殊领域或特定环境下应用的人工合成高分子新材料。④新型无机非金属材料。在传统无机非金属材料基础上新出现的具有耐磨、耐腐蚀、光电等特殊性能的材料。⑤高性能复合材料。由两种或两种以上异质、异型、异性材料（一种作为基体，其他作为增强体）复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。⑥前沿新材料。当前以基础研究为主，未来市场前景广阔，代表新材料科技发展方向，具有重要引领作用的材料。

一、发展现状和趋势

（一）产业现状

经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。

新材料产业体系初步形成。我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。

新材料产业规模不断壮大。进入新世纪以来，我国新材料产业发展迅速，2010年我国新材料产业规模超过6500亿元，与2005年相比年均增长约20％。其中，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。

部分关键技术取得重大突破。我国自主开发的钽铌铍合金、非晶合金、高磁感取向硅钢、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、超硬材料、间位芳纶和超导材料等生产技术已达到或接近国际水平。新材料品种不断增加，高端金属结构材料、新型无机非金属材料和高性能复合材料保障能力明显增强，先进高分子材料和特种金属功能材料自给水平逐步提高。

但是，我国新材料产业总体发展水平仍与发达国家有较大差距，产业发展面临一些亟待解决的问题，主要表现在：新材料自主开发能力薄弱，大型材料企业创新动力不强，关键新材料保障能力不足；产学研用相互脱节，产业链条短，新材料推广应用困难，产业发展模式不完善；新材料产业缺乏统筹规划和政策引导，研发投入少且分散，基础管理工作比较薄弱。

（二）发展趋势

当今世界，科技革命迅猛发展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性倍受关注。发达国家高度重视新材料产业的培育和发展，具有完善的技术开发和风险投资机制，大型跨国公司以其技术研发、资金、人才和专利等优势，在高技术含量、高附加值新材料产品中占据主导地位，对我国新材料产业发展构成较大压力。

从国内看，“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模巨大，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。

| 专栏2 战略性新兴产业对部分新材料的需求预测 |  |
| --- | --- |
| 01 | 新能源 |
|  | “十二五”期间，我国风电新增装机6000万千瓦以上，建成太阳能电站1000万千瓦以上，核电运行装机达到4000万千瓦，预计共需要稀土永磁材料4万吨、高性能玻璃纤维50万吨、高性能树脂材料90万吨，多晶硅8万吨、低铁绒面压延玻璃6000万平方米，需要核电用钢7万吨/年，核级锆材1200吨/年、锆及锆合金铸锭2000吨/年。 |
| 02 | 节能和新能源汽车 |
|  | 2015年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆，需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年、功率型30亿瓦时/年、电池隔膜1亿平方米/年、六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年；乘用车需求超过1200万辆，需要铝合金板材约17万吨/年、镁合金10万吨/年。 |
| 03 | 高端装备制造 |
|  | “十二五”期间，航空航天、轨道交通、海洋工程等高端装备制造业，预计需要各类轴承钢180万吨/年、油船耐腐蚀合金钢100万吨/年、轨道交通大规格铝合金型材4万吨/年、高精度可转位硬质合金切削工具材料5000吨。到2020年，大型客机等航空航天产业发展需要高性能铝材10万吨/年，碳纤维及其复合材料应用比重将大幅增加。 |
| 04 | 新一代信息技术 |
|  | 预计到2015年，需要8英寸硅单晶抛光片约800万片/年、12英寸硅单晶抛光片480万片/年，平板显示玻璃基板约1亿平方米/年，TFT混合液晶材料400吨/年。 |
| 05 | 节能环保 |
|  | “十二五”期间，稀土三基色荧光灯年产量将超过30亿只，需要稀土荧光粉约1万吨/年；新型墙体材料需求将超过230亿平方米/年，保温材料产值将达1200亿元/年；火电烟气脱硝催化剂及载体需求将达到40亿元/年，耐高温、耐腐蚀袋式除尘滤材和水处理膜材料等市场需求将大幅增长。 |
| 06 | 生物产业 |
|  | 2015年，预计需要人工关节50万套/年、血管支架120万个/年，眼内人工晶体100万个/年，医用高分子材料、生物陶瓷、医用金属等材料需求将大幅增加。可降解塑料需要聚乳酸（PLA）等5万吨/年、淀粉塑料10万吨/年。 |

二、总体思路

（一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，按照加快培育发展战略性新兴产业的总体要求，紧紧围绕国民经济和社会发展重大需求，以加快材料工业升级换代为主攻方向，以提高新材料自主创新能力为核心，以新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料为发展重点，通过产学研用相结合，大力推进科技含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业化规模化发展，加快完善新材料产业创新发展政策体系，为战略性新兴产业发展、国家重大工程建设和国防科技工业提供支撑和保障。

（二）基本原则

坚持市场导向。遵循市场经济规律，突出企业的市场主体地位，充分发挥市场配置资源的基础作用，重视新材料推广应用和市场培育。准确把握新材料产业发展趋势，加强新材料产业规划实施和政策制定，积极发挥政府部门在组织协调、政策引导、改善市场环境中的重要作用。

坚持突出重点。新材料品种繁多、需求广泛，要统筹规划、整体部署，在鼓励各类新材料的研发生产和推广应用的基础上，重点围绕经济社会发展重大需求，组织实施重大工程，突破新材料规模化制备的成套技术与装备，加快发展产业基础好、市场潜力大、保障程度低的关键新材料。

坚持创新驱动。创新是新材料产业发展的核心环节，要强化企业技术创新主体地位，激发和保护企业创新积极性，完善技术创新体系，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破一批关键核心技术，加快新材料产品开发，提升新材料产业创新水平。

坚持协调推进。加强新材料与下游产业的相互衔接，充分调动研发机构、生产企业和终端用户积极性。加强新材料产业与原材料工业融合发展，在原材料工业改造提升中，不断催生新材料，在新材料产业创新发展中，不断带动材料工业升级换代。加快军民共用材料技术双向转移，促进新材料产业军民融合发展。

坚持绿色发展。牢固树立绿色、低碳发展理念，重视新材料研发、制备和使役全过程的环境友好性，提高资源能源利用效率，促进新材料可再生循环，改变高消耗、高排放、难循环的传统材料工业发展模式，走低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路。

（三）发展目标

到2015年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。

到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。

| 专栏3 “十二五”新材料产业预期发展目标 |  |
| --- | --- |
| 01 | 产业规模 |
|  | 总产值达到2万亿元，年均增长率超过25％。 |
| 02 | 创新能力 |
|  | 研发投入明显增加，重点新材料企业研发投入占销售收入比重达到5％。建成一批新材料工程技术研发和公共服务平台。 |
| 03 | 产业结构 |
|  | 打造10个创新能力强、具有核心竞争力、新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业，培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群。 |
| 04 | 保障能力 |
|  | 新材料产品综合保障能力提高到70％，关键新材料保障能力达到50％，实现碳纤维、钛合金、耐蚀钢、先进储能材料、半导体材料、膜材料、丁基橡胶、聚碳酸酯等关键品种产业化、规模化。 |
| 05 | 材料换代 |
|  | 推广30个重点新材料品种，实施若干示范推广应用工程。 |

三、发展重点

（一）特种金属功能材料

稀土功能材料。以提高稀土新材料性能、扩大高端领域应用、增加产品附加值为重点，充分发挥我国稀土资源优势，壮大稀土新材料产业规模。大力发展超高性能稀土永磁材料、稀土发光材料，积极开发高比容量、低自放电、长寿命的新型储氢材料，提高研磨抛光材料产品档次，提升现有催化材料性能和制备技术水平。

稀有金属材料。充分发挥我国稀有金属资源优势，提高产业竞争力。积极发展高纯稀有金属及靶材，大规格钼电极、高品质钼丝、高精度钨窄带、钨钼大型板材和制件、高纯铼及合金制品等高技术含量深加工材料。加快促进超细纳米晶、特粗晶粒等高性能硬质合金产业化，提高原子能级锆材和银铟镉控制棒、高比容钽粉、高效贵金属催化材料发展水平。

半导体材料。以高纯度、大尺寸、低缺陷、高性能和低成本为主攻方向，逐步提高关键材料自给率。开发电子级多晶硅、大尺寸单晶硅、抛光片、外延片等材料，积极开发氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、锗、绝缘体上硅（SOI）等新型半导体材料，以及铜铟镓硒、铜铟硫、碲化镉等新型薄膜光伏材料，推进高效、低成本光伏材料产业化。

其他功能合金。加快高磁感取向硅钢和铁基非晶合金带材推广应用。积极开发高导热铜合金引线框架、键合丝、稀贵金属钎焊材料、铟锡氧化物（ITO）靶材、电磁屏蔽材料，满足信息产业需要。促进高强高导、绿色无铅新型铜合金接触导线规模化发展，满足高速铁路需要。进一步推动高磁导率软磁材料、高导电率金属材料及相关型材的标准化和系列化，提高电磁兼容材料产业化水平。开发推广耐高温、耐腐蚀铁铬铝金属纤维多孔材料，满足高温烟气处理等需求。

| 专栏4 特种金属功能材料关键技术和装备 |  |
| --- | --- |
| 01 | 稀土功能材料技术 |
|  | 开发高纯稀土金属集成化提纯、磁能积加矫顽力大于65的永磁材料、高容量大功率储能材料、稀土合金快冷厚带等生产技术。 |
| 02 | 稀有金属材料技术 |
|  | 开发多元合金熔炼、大型合金铸锭成分均匀化控制、中间合金制备、超高纯（≥6N）金属加工及清洗、大尺寸超高纯金属靶材微观组织控制、硬质合金全致密化烧结及涂层沉积定向控制等技术。 |
| 03 | 半导体材料技术 |
|  | 实现8英寸、12英寸硅单晶生长及硅片加工产业化，突破12英寸硅片外延生长等技术，开发多晶硅绿色生产工艺。 |
| 04 | 其他功能合金技术 |
|  | 开发新一代非晶带材高速连铸工艺、薄规格（0.18-0.20mm）高磁感取向硅钢生产技术、超细超纯铜合金制备加工工艺。 |
| 05 | 特种金属功能材料关键装备 |
|  | 12-18英寸硅单晶生长的直拉磁场单晶炉，线切割机，高频电磁感应快速加热装置，等静压成套设备，大尺寸、超高真空、超高温烧结炉，熔盐电解精炼设备，高功率电子束熔炼炉，大型化学气相沉积炉等。 |

（二）高端金属结构材料高品质特殊钢。以满足装备制造和重大工程需求为目标，发展高性能和专用特种优质钢材。重点发展核电大型锻件、特厚钢板、换热管、堆内构件用钢及其配套焊接材料，加快发展超超临界锅炉用钢及高温高压转子材料、特种耐腐蚀油井管及造船板、建筑桥梁用高强钢筋和钢板，实现自主化。积极发展节镍型高性能不锈钢、高强汽车板、高标准轴承钢、齿轮钢、工模具钢、高温合金及耐蚀合金材料。

| 专栏5 重大装备关键配套金属结构材料 |  |
| --- | --- |
| 01 | 电力 |
|  | 核电用汽轮机转子锻件、发电机转轴锻件、承压壳体材料、换热管材、堆内构件材料、锆合金包壳管等；超超临界火电机组锅炉管、叶片、转子；燃机用高温合金叶片、高温合金轮盘锻件；水电机组用大轴锻件、抗撕裂钢板、薄镜板锻件等。 |
| 02 | 交通运输 |
|  | 轨道列车用大型多孔异型空心铝合金型材、高速铁路车轮车轴及轴承用钢；车辆用第三代汽车钢及超高强钢、高品质铝合金车身板、变截面轧制板、大型镁合金压铸件、型材及宽幅板材等。 |
| 03 | 船舶及海洋工程 |
|  | 船用高强度易焊接宽厚板、特种耐腐蚀船板、货油舱和压载舱等相关耐蚀管系材料、殷瓦钢等；海洋工程用高强度特厚齿条钢、大口径高强度无缝管、不锈钢管及配件、深水系泊链、超高强度钢等。 |
| 04 | 航空航天 |
|  | 高强、高韧、高耐损伤容限铝合金厚、中、薄板，大规格锻件、型材、大型复杂结构铝材焊接件、铝锂合金、大型钛合金材、高温合金、高强高韧钢等。 |

新型轻合金材料。以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳为发展方向，发展高性能铝合金、镁合金和钛合金，重点满足大飞机、高速铁路等交通运输装备需求。积极开发高性能铝合金品种及大型铝合金材加工工艺及装备，加快镁合金制备及深加工技术开发，开展镁合金在汽车零部件、轨道列车等领域的应用示范。积极发展高性能钛合金、大型钛板、带材和焊管等。

| 专栏6 高端金属结构材料关键技术和装备 |  |
| --- | --- |
| 01 | 高品质特殊钢技术 |
|  | 开发超高纯铁（S+P＜35ppm）冶炼、大规格铸锭熔铸、大锻件最佳化学成分配比、成型和热处理工艺技术，低成本、低能耗高品质特钢流程技术。 |
| 02 | 新型轻合金材料技术 |
|  | 发展高洁净、高均匀性合金冶炼和凝固技术，大规格铸锭均质化半连铸技术，大型材等温挤压、拉伸与校正技术，复杂锻件等温模锻、铝合金板材新型轧制、中厚板（80-200mm）固溶淬火、预拉伸与多级时效技术，高性能铸造镁合金及高强韧变形镁合金制备、低成本镁合金大型型材和宽幅板材加工、腐蚀控制及防护技术，钛合金冷床炉熔炼、15吨以上铸锭加工、2吨以上模锻件锻压、型材挤压、异型管棒丝材成型和残料回收技术。 |
| 03 | 高端金属结构材料关键装备 |
|  | 开发高功率（单枪功率≥500Kw）电子束炉和等离子炉，大型特钢精炼真空电渣炉，高纯净大规格铝锭半连铸装备，等温模锻、等温挤压、固溶淬火、三级时效等装备，大型厚板预拉伸、时效成型热压及超声摩擦搅拌焊接装备，8吨以上钛合金熔炼真空自耗电弧炉，30MN以上镁合金压铸机和挤压机，大面积等温焊接等成套装备。 |

（三）先进高分子材料

特种橡胶。自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70％。扩大丁基橡胶（IIR）、丁腈橡胶（NBR）、乙丙橡胶（EPR）、异戊橡胶（IR）、聚氨酯橡胶、氟橡胶及相关弹性体等生产规模，加快开发丙烯酸酯橡胶及弹性体、卤化丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、耐寒氯丁橡胶和高端苯乙烯系弹性体、耐高低温硅橡胶、耐低温氟橡胶等品种，积极发展专用助剂，强化为汽车、高速铁路和高端装备制造配套的高性能密封、阻尼等专用材料开发。

工程塑料。围绕提高宽耐温、高抗冲、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加强改性及加工应用技术研发，扩大国内生产，尽快增强高端品种供应能力。加快发展聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰胺（PA）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚苯醚（PP0）和聚苯硫醚（PPS）等产品，扩大应用范围，提高自给率。积极开发聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）等新型聚酯、特种环氧树脂和长碳链聚酰胺、耐高温易加工聚酰亚胺等新产品或高端牌号。力争到2015年国内市场满足率超过50％。

其他功能性高分子材料。巩固有机硅单体生产优势，大力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品。着力调整含氟聚合物产品结构，重点发展聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）及高性能聚四氟乙烯等高端含氟聚合物，积极开发含氟中间体及精细化学品。加快电解用离子交换膜、电池隔膜和光学聚酯膜的技术开发及产业化进程，鼓励液体、气体分离膜材料开发、生产及应用。大力发展环保型高性能涂料、长效防污涂料、防水材料、高性能润滑油脂和防火隔音泡沫材料等品种。

开发大型在线检测控制聚合反应器、流化干燥床、脱气釜、汽提釜、直接脱挥装置、螺杆聚合反应器、先进混炼机、专用模具、高速挤出和大型注射成型设备、大型无水无氧聚合反应器等。

（四）新型无机非金属材料

先进陶瓷。重点突破粉体及先驱体制备、配方开发、烧制成型和精密加工等关键环节，扩大耐高温、耐磨和高稳定性结构功能一体化陶瓷生产规模。重点发展精细熔融石英陶瓷坩埚、陶瓷过滤膜和新型无毒蜂窝陶瓷脱硝催化剂等产品。积极发展超大尺寸氮化硅陶瓷、烧结碳化硅陶瓷、高频多功能压电陶瓷及超声换能用压电陶瓷。大力发展无铅绿色陶瓷材料。建立高纯陶瓷原料保障体系。

特种玻璃。以满足建筑节能、平板显示和太阳能利用等领域需求为目标，加快特种玻璃产业化，增强产品自给能力。重点发展平板显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃及光伏电池透明导电氧化物镀膜（TCO）超白玻璃。加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化。积极发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型玻璃品种。

其他特种无机非金属材料。巩固人造金刚石和立方氮化硼超硬材料、激光晶体和非线性晶体等人工晶体技术优势，大力发展功能性超硬材料和大尺寸高功率光电晶体材料及制品。积极发展高纯石墨，提高锂电池用石墨负极材料质量，加快研发核级石墨材料。大力发展非金属矿及其深加工材料。开发高性能玻璃纤维、连续玄武岩纤维、高性能摩擦材料和绿色新型耐火材料等产品。加快推广新型墙体材料、无机防火保温材料，壮大新型建筑材料产业规模。

| 专栏8 新型无机非金属材料关键技术和装备 |  |
| --- | --- |
| 01 | 先进陶瓷技术 |
|  | 开发高纯超细陶瓷粉体及先驱体制备、陶瓷蜂窝结构设计技术。 |
| 02 | 特种玻璃技术 |
|  | 开发超薄玻璃基板成型、低辐射镀膜玻璃膜系设计与制备、高纯石英粉（≥5N）合成和光纤管（金属杂质＜1ppm）制备技术、电子专用石英玻璃及制品制备技术、6代以上TFT-LCD玻璃基板及OLED玻璃基板制备技术。 |
| 03 | 其他特种无机非金属材料技术 |
|  | 开发高纯石墨（≥4N）电加热连续式化学提纯、高温连续式绝氧气氛窑生产、柔性石墨碾压法和挤压法加工技术，半导体用石墨保温材料加工技术，人工晶体生长及加工等技术。 |
| 04 | 新型无机非金属材料关键装备 |
|  | 开发6代以上TFT-LCD用玻璃基板窑炉，气氛加压陶瓷烧结炉，超硬材料用大型压机、大功率（30-100kw）微波等离子体和超大面积（150-300mm2）热灯丝CVD金刚石膜成套装备，高纯石墨用高温（3000-3500℃）各项同性等静压机，（炉内氧含量≤1000ppm）连续式绝氧气氛窑，石墨负极材料包覆和炭化装备等。 |

（五）高性能复合材料

树脂基复合材料。以低成本、高比强、高比模和高稳定性为目标，攻克树脂基复合材料的原料制备、工业化生产及配套装备等共性关键问题。加快发展碳纤维等高性能增强纤维，提高树脂性能，开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，发展风电叶片、建筑工程、高压容器、复合导线及杆塔等专用材料，加快在航空航天、新能源、高速列车、海洋工程、节能与新能源汽车和防灾减灾等领域的应用。

| 专栏9 高性能增强纤维发展重点 |  |
| --- | --- |
| 01 | 碳纤维 |
|  | 加强高强、高强中模、高模和高强高模系列品种攻关，实现千吨级装置稳定运转，提高产业化水平，扩大产品应用范围。 |
| 02 | 芳纶 |
|  | 扩大间位芳纶（1313）生产规模，突破对位芳纶（1414）产业化瓶颈，拓展在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用。 |
| 03 | 超高分子量聚乙烯纤维 |
|  | 积极发展高性能聚乙烯纤维（UHMWPE）干法纺丝技术及产品，突破纺丝级专用树脂生产技术，降低生产成本。 |
| 04 | 新型无机非金属纤维 |
|  | 积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品，大力发展连续玄武岩、氮化硼和岩棉等新型无机非金属纤维品种。 |
| 05 | 其他高性能纤维材料 |
|  | 积极发展聚苯硫醚、聚[2，5-二羟基-1，4-苯撑吡啶并二咪唑]、芳砜纶、聚酰亚胺、对苯基并双噁唑纤维等新品种。 |

碳/碳复合材料。以耐高温、耐烧蚀、耐磨损及结构功能一体化为重点，加强材料预成型、浸渍渗碳及快速制备工艺研究。积极开发各类高温处理炉、气氛炉所需要的保温筒、发热体和坩埚等材料，推广碳/碳复合材料刹车片、高温紧固件等在运输装备、高温装备中的应用。

陶瓷基复合材料。进一步提高特种陶瓷基体和碳化硅、氮化硅、氧化铝等增强纤维，以及新型颗粒、晶须增强材料及陶瓷先驱体制备技术水平，加快在削切工具、耐磨器件和航空航天等领域的应用。

金属基复合材料。发展纤维增强铝基、钛基、镁基复合材料和金属层状复合材料，进一步实现材料轻量化、智能化、高性能化和多功能化，加快应用研究。

| 专栏10 高性能复合材料关键技术和装备 |  |
| --- | --- |
| 01 | 核心技术 |
|  | 重点突破聚合、纺丝、预氧化、碳化等高性能聚丙烯腈基碳纤维产业化关键技术，芳纶纤维聚合、纺丝及溶剂回收技术等。开发陶瓷基复合材料烧结、渗透等制备加工技术，碳/碳复合材料液相浸渍、渗碳及快速制备工艺，开发纤维增强型树脂基复合材料缠绕、铺放、热融预浸、真空辅助树脂转移成型（VARTM）技术。 |
| 02 | 关键装备 |
|  | 重点突破碳纤维用大容量聚合釜、饱和蒸汽牵伸、宽口径高温碳化、恒张力收丝装置，芳纶用耐强腐蚀高精度双螺杆聚合装置，复合材料用多轴缠绕机、热融预浸机、纤维铺放机、超高温热压成型设备。 |

（六）前沿新材料纳米材料。加强纳米技术研究，重点突破纳米材料及制品的制备与应用关键技术，积极开发纳米粉体、纳米碳管、富勒烯、石墨烯等材料，积极推进纳米材料在新能源、节能减排、环境治理、绿色印刷、功能涂层、电子信息和生物医用等领域的研究应用。

生物材料。积极开展聚乳酸等生物可降解材料研究，加快实现产业化，推进生物基高分子新材料和生物基绿色化学品产业发展。加强生物医用材料研究，提高材料生物相容性和化学稳定性，大力发展高性能、低成本生物医用高端材料和产品，推动医疗器械基础材料升级换代。

智能材料。加强基础材料研究，开发智能材料与结构制备加工技术，发展形状记忆合金、应变电阻合金、磁致伸缩材料、智能高分子材料和磁流变液体材料等。

超导材料。突破高度均匀合金的熔炼及超导线材制备技术，提高铌钛合金和铌锡合金等低温超导材料工程化制备技术水平，发展高温超导千米长线、高温超导薄膜材料规模化制备技术，满足核磁共振成像、超导电缆、无线通信等需求。

四、区域布局

按照国家区域发展总体战略和主体功能区定位，立足现有材料工业基础，结合各地科技人才条件、市场需求、资源优势和环境承载能力，大力发展区域特色新材料，加快新材料产业基地建设，促进新材料产业有序、集聚和快速发展。

推进区域新材料产业协调发展。巩固扩大东部地区新材料产业优势，瞄准国际新材料产业发展方向，加大研发投入，引领产业技术创新，着力形成环渤海、长三角和珠三角三大综合性新材料产业集群。充分利用中部地区雄厚的原材料工业基础，加快新材料产业技术创新，大力发展高技术含量、高附加值的精深加工产品，不断壮大新材料产业规模。积极发挥西部地区资源优势，加强与东中部地区经济技术合作，依托重点企业，加快促进资源转化，推进军民融合，培育一批特色鲜明、比较优势突出的新材料产业集群。

有序建设重点新材料产业基地。特种金属功能材料要立足资源地和已有产业基地，促进资源综合利用，着力提高技术水平；高端金属结构材料要充分依托现有大中型企业生产装备，加快技术改造和产品升级换代，严格控制新布点项目；先进高分子材料应坚持集中布局、园区化发展，注重依托烯烃工业基地，围绕下游产业布局；新型无机非金属材料应在现有基础上适当向中西部地区倾斜；高性能复合材料原则上靠近市场布局，碳纤维等增强纤维在产业化和应用示范取得重大突破前原则上限制新建项目。

| 专栏11 重点新材料产业基地 |  |
| --- | --- |
| 01 | 稀土功能材料基地 |
|  | 重点建设北京、内蒙古包头、江西赣州、四川凉山及乐山、福建龙岩、浙江宁波等稀土新材料产业基地。 |
| 02 | 稀有金属材料基地 |
|  | 重点建设陕西西安、云南昆明稀有金属材料综合产业基地，福建厦门、湖南株洲硬质合金材料基地。加快在中西部资源优势地区建设一批钼、钽、铌、铍、锆等特色稀有金属新材料产业基地。 |
| 03 | 高品质特殊钢基地 |
|  | 以上海、江苏江阴等为中心，重点建设华东高品质特殊钢综合生产基地。依托鞍山、大连等老工业基地，打造东北高品质特殊钢基地。在山西太原、湖北武汉、河南舞阳、天津等地建设若干专业化高品质特殊钢生产基地。 |
| 04 | 新型轻合金材料基地 |
|  | 重点建设陕西关中钛合金材料基地，重庆、山东龙口和吉林辽源新型铝合金材料基地，山西闻喜、宁夏石嘴山新型镁合金材料基地。 |
| 05 | 特种橡胶基地 |
|  | 重点建设北京、广东茂名、湖南岳阳、甘肃兰州、吉林、重庆等特种橡胶基地。 |

1

新材料产业“十二五”重点产品目录

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

特种金属功能材料

一稀土功能材料

（一） 稀土磁性材料

1

烧结钕铁硼磁

体

矫顽力30kOe 以上，高使用温度，或磁体磁能积（MGOe）与

矫顽力（kOe）之和在65以上

速凝薄带和氢粉碎制粉技术，甩带炉、氢破炉、连续烧结炉、自

动成形压机

计算机、新能源汽车、风力发电机，

节能家电

2

粘结钕铁硼磁

体

各向同性:磁粉磁能积15MGOe 以上，磁体磁能积12MGOe 以

上；各向异性：磁粉磁能积38MGOe，磁体磁能积20MGOe 以

上

熔体快淬工艺、氢化-歧化-脱氢-重组工艺及热镦煅工艺，快淬炉、

取向成型压制设备

汽车、数控机床

3 粘结钐铁氮

各向同性：磁粉磁能积16MGOe 以上，磁体磁能积13MGOe

以上，高使用温度；各向异性：磁粉磁能积38MGOe，磁体

磁能积20MGOe 以上

合金稳定成相技术、高效氮化工艺、细粉防氧化技术、磁场取向

成型技术，控压熔炼连续快淬炉、氮化炉气流磨、取向成型压制

设备

汽车、家电

4

烧结钕铁硼辐

射多极磁环

（BH）max=（215～318）kJ/m？？≥27MGOe），高使用温度多级聚合辐射取向成型技术及装备

数控机床、航空航天、机器人（300024）、家

电等

5

稀土合金速凝

薄片

柱状晶比例＞90%，厚度0.2～0.5mm，宽度2～5μm 快速凝固结晶技术，甩带炉生产烧结稀土永磁体

（二） 稀土发光材料

6

稀土三基色荧

光粉

高亮度、低光衰红、蓝、绿灯用荧光粉，粒度5～6μm，制

灯光效＞80lm/W，寿命＞5000小时

高温固相法烧成及后处理工艺，连续式空气及还原隧道窑节能灯

7

液晶背光源（CC

FL）用荧光粉

高光效型、宽色域型，制成器件亮度＞43000cd/m？？（电流

为5mA），显示色域＞90%NTSC，光衰1000小时，不小于5%

连续焙烧及后处理工艺，超高温、连续动态焙烧装备，小粒度荧光

粉直接合成工艺及装备

液晶显示背光源

8

PDP（3D）显示用

荧光粉

粒度2～3μm，余辉＜5ms

软化学法制备前躯体技术，共沉淀-喷雾干燥装备，小粒度荧光粉

直接合成工艺及装备

等离子平板显示

9

白光LED 用荧

光粉

高亮度、高显色性，粒度3～6μm，制灯光效＞130lm/W，

色温3000～8000K，满足寿命＞5万小时的LED 器件

软化学法制备前躯体、高温常压氮化还原技术及工艺；高温常压

规模化合成装备共沉淀-喷雾干燥设备

半导体照明，液晶显示背光源

10

陶瓷金卤灯发

光材料

金属卤化物颗粒，粒重0.5～2mg，水氧含量均＜50ppm，

制成金卤灯光效＞80lm/W，显色指数＞75

高纯无水金属卤化物合成、提纯技术，卤化物颗粒成型技术；合

成炉、提纯升华炉、造粒装置

室内、展台、舞台照明、汽车灯

2

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

（三） 稀土储氢材料

11

动力电池用稀

土储氢合金

最大放电容量≥300mAh/g、循环寿命≥1000次、7天自放

电容量保持率≥60%、大电流冲放特性HRD≥80%

中频真空感应炉或电弧炉、水冷铜铸模、破碎机新能源汽车

12

低自放电型稀

土储氢合金

最大放电容量≥330mAh/g、循环寿命≥400周期、大电流

冲放特性HRD≥80%、低自放电率≤10%

中频真空感应熔炼（快淬）炉、热处理炉、破碎机小电流电器

13

高容量型稀土

储氢合金

最大放电容量≥380mAh/g、循环寿命≥300周期、大电流

冲放特性HRD≥80%

中频真空感应熔炼（快淬）炉、热处理炉、破碎机电子设备及亮化灯

（四） 稀土催化材料

14

清洁燃油生产

用石油裂化催

化材料

汽油中硫含量＜10ppm，苯含量＜1%，柴油中硫含量＜

10ppm，多环芳烃不＞11%

深度脱硫工艺及技术，裂化催化剂制备装置、深度催化裂化系统石油、天然气工业

15

高储氧高热稳

定性稀土催化

剂

使用温度1000℃，4小时老化后比表面达到40m？？/g 以上，

500℃储氧能力＞500μmol/g

均匀沉淀、粉体后处理技术，可控粉体制备设备、批量化后处理

装备

汽车

16

超低排放汽车

催化剂

满足国Ⅴ排放标准，使用寿命＞16万公里

贵金属高效负载减量化技术、贵金属稀土循环利用技术、催化剂

涂层涂布可控技术，高精度、智能化催化剂涂覆设备

汽车

（五） 其他稀土功能材料

17

聚氯乙烯稀土

改性助剂

耐老化性能提高20%，抗冲击性能提高10%

熔融一步法无溶剂清洁合成工艺和单包化调优复合技术，无溶剂

反应釜、失重计量系统、高速混合系统、中央自动化控制系统

石油化工、化学建材、电子电器、

汽车等行业

18

聚氨酯橡胶耐

热性稀土助剂

耐热温度提高30%

助剂均匀沉淀、粉体后处理技术、可控粉体制备设备、批量化后

处理装备

汽车、石油化工、航空航天、医疗、

农业、食品输送等

19

废旧轮胎胶粉

改性沥青用稀

土助剂

达到胶粉改性沥青通用性能，耐老化性能提高20%

助剂均匀沉淀、粉体后处理技术、可控粉体制备设备、批量化后

处理装备

道路交通、汽车工业

20

高档氧化铈基

稀土抛光粉

密度0.8～0.9g/cm？？，粒度D50＜100nm 或＜2μm 粒度控制技术，连续沉淀结晶、煅烧装备

液晶玻璃、电子器件、半导体硅片

等

21

有机合成高分

子材料用稀土

紫外屏蔽助剂

紫外屏蔽率＞95%，提高有机合成高分子材料耐老化性能

稀土助剂的超细化制备技术及均匀分散技术；清洁沉淀、过滤等

工艺装备

农用棚膜、橡胶、涂料等高分子材

料

22

高端氧化铈半

导体抛光液

抛光液中有害杂质离子总浓度＜60ppm；尺寸分布窄，一

次颗粒粒径中央值为20～100nm，颗粒粒径中央值为40～

300nm ， 抛光液中最大颗粒尺寸＜ 500nm ； 抛光速度

≥100nm/min，表面粗糙度Ra≤1nm

高压反应釜、精密控温高温炉、电热鼓风烘箱、化学机械抛光机集成电路、LED 芯片

23 稀土磁致冷材1.5特斯拉时，磁熵变≥6.0J/（kg·K），温变≥2.0；工等离子制备颗粒设备，中频真空感应熔炼（快淬）炉，热处理炉， 制冷设备

3

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

料作温度范围在0～40℃ 破碎机

24

稀土热障涂层

材料

耐高温1400℃，热扩散系数在1400℃时为0.5m？？/s 左右，

热导率在1400℃时为1.0w/（m·k）左右

振动筛、压机、烧结炉、搅拌球磨机高温部件

25

稀土农用环保

材料

稀土治污活性剂、有机无机活性剂、肥料、饲料添加剂纳米化工工艺装备技术水污染治理、土污染治理

二稀有金属材料

（一） 钨钼材料

26 钨窄带厚度0.05～0.2mm，宽度0.5～2.0mm，使用温度1200℃以

上

轧制工艺，13辊窄带轧机电子、汽车行业

27 宽幅钨板厚度5mm 以上，宽度＞450mm，使用温度1500℃以上烧结、热轧工艺，轧机靶材

28

高品质钼粉及

钼坯

高纯度、低杂质、粒度可控还原、烧结技术，还原炉、成形压机、烧结炉高性能钼深加工材

29 大规格钼板1500×2000mm 烧结及轧制工艺，轧机高温炉、核电

30 大规格钼电极φ100mm 以上、500t 烧结及锻造技术，烧结炉、锻造机玻璃、稀土加工

31 钼铜合金层状复合，Cu 含量15～40% 合金化和轧制工艺，烧结炉、专用轧机电子、新能源汽车

32

钛锆钼（TZM）合

金

氧含量＜200ppm、大规格烧结工艺，真空烧结炉电子、高温结构材料

33 喷涂钼丝高品质单重＞25kg、丝经均匀、低杂质烧结炉、轧机、拉丝机汽车零件表面喷涂

34 稀土钼合金单一或复合掺杂稀土氧化物合金均质化工艺，掺杂设备、烧结炉电子

（二） 钽铌材料

35 高比容钽粉比容量150000～250000μFV/g 金属钠还原剂还原工艺电容器

36 细晶钽片

厚度0.3～2.5mm、宽度100～350mm、长度100～1000mm，

Rm≥196MPa、Rp0.2≥100MPa、A≥30%，晶粒度25μm 以下、

平直度6%、硬度＜HV120

熔炼技术、塑性加工技术，电子束炉、锻造设备、真空热处理设

备、轧制设备

电子、纺织

37 高品质铌片

厚度0.1～4mm，Rm≥125MPa、Rp0.2≥73MPa，伸长率A≥

20%，晶粒度≥5级，维氏硬度应＜80，Ra≤0.8μm

高纯铌熔炼、板材轧制与精度控制技术，电子束炉、多辊轧机（有

效轧制宽度500mm 以上）

超导线材

38 高性能铌合金

板材厚度0.5～10mm，宽度100～500mm，长度200～1000mm；

棒材直径4～100mm，长度100～2000mm，Rm≥450MPa、Rp0.2

≥325MPa、A≥25%

熔炼、成型及加工技术、热处理技术，电子束炉、电弧炉、挤压

机、锻造设备、轧制设备、热处理设备

航空航天

（三） 核级稀有金属材料

39 锆合金材

管材：ф9.5×0.57mm；板带材厚：0.2～1.5mm；棒材直

径：ф10mm

萃取分离、冶炼、轧制核电

4

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

40 银铟镉材料

晶粒度：4～6级，Ra≤1.6μm，直线度＜0.25mm/300mm，

密度10.12～10.22g/cm？？，涡流探伤参考缺陷的面积是棒

材横截面积的3%

熔炼、热处理、精整和成型技术，真空感应炉、管棒材热处理设

备、精整设备和变颈成型设备

核电

（四） 稀贵金属材料

41

贵金属纳米催

化材料

粒子粒度≤50nm、吸氢量≥1200ml/（g·min）

催化活性位结构和分布的调控技术、螯合体系还原技术和化学嫁

接技术、助剂对催化剂性能的调变技术，载体处理装置、催化剂

制备釜、还原釜、过滤装置

精细化工

42 铑催化材料

金属含量为5%、金属粒子粒度≤30nm、吸氢量≥800ml/（g·

min）

催化活性位结构和分布的调控技术、螯合体系还原技术和化学嫁

接技术

医药行业

43 钯催化材料

金属含量为5%、金属粒子粒度≤50nm、吸氢量≥1200

ml/（g·min）

催化活性位结构和分布的调控技术、助剂对催化剂性能的调变技

术，载体处理装置、催化剂制备釜、还原釜、过滤装置、分包装

置

液晶材料

44 铂催化材料

金属含量为3%、金属粒子粒度≤30nm、吸氢量≥1200

ml/（g·min）

催化活性位结构和分布的调控技术、螯合体系还原技术和化学嫁

接技术

颜料、染料

45

贵金属化合物

及均相催化剂

辛酸铑，纯度＞99% 一步法合成技术，双层有机反应釜、保护气氛过滤装置、抗生素合成

46

高活性铂系电

极浆料

铂粉结晶度＞10000、烧结厚度7～12μm；响应时间：λ=

0.98～1.02时＜150ms，λ=1.02～0.98时＜75ms，电压：

λ=0.93～0.97时＞800mV、λ=1.05～1.10时电压＜200mV

超细铂粉制备、铂粉的高结晶度化技术、铂浆高温烧结活化，激

光粒度分析仪、高温烧结炉、三辊研磨机、离心脱泡机

汽车、摩托车、燃气轮机、锅炉用

氧传感器，燃料电池催化电极

三半导体材料

（一） 硅材料

47 大直径硅单晶

直径300～450mm，电阻率1～15ohm·cm，无位错，氧含量：

5×1017/cm？？～1.5×1018/cm？？；碳含量＜1ppma

目标电阻率范围控制、材料纯度与氧含量控制技术，大直径单晶

炉、截断机

集成电路

48

冶金法太阳能

级多晶硅

低成本、低能耗，纯度6N 以上，B＜0.15ppm、P＜0.35ppm 熔炼炉、熔渣炉、先进湿法冶金系统、定向固化炉等太阳能电池

49 电子级多晶硅纯度在9N 以上三氯氢硅法、四氯氢硅法、硅烷法集成电路

50

8英寸重掺硅单

晶片

直径200mm，电阻率1～25×10-3ohm·cm，电阻率径向变化

≤15%，TTV≤5μm，SBIR≤1μm

低阻重掺技术、背封和多晶硅沉积工艺，单晶炉、切片机集成电路、高端功率器件

51

8英寸轻掺硅单

晶片

直径200mm，电阻率11～16ohm·cm，满足0.13μm 线宽集

成电路要求，径向电阻率变化≤8%、TTV≤3μm、SFQR≤

0.2μm

生长缺陷控制、抛光工艺，单晶炉、抛光机存储器、微处理器

52

8英寸硅单晶外

延片

直径200mm，外延厚度为目标值±1.5%以内，电阻率片内

均匀性能达到3%以内，表面颗粒≤30ea/wf

外延厚度和电阻率均匀性控制，表面清洗工艺，外延设备、清洗

机

模拟电路、分立器件、功率集成电

路

5

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

53

12 英寸硅单晶

抛光片

直径300mm，满足90nm、65～32nm 线宽集成电路要求，

GBIR≤1μm；SFQR≤65nm；翘曲＜35μm；金属污染少于

0.5×1010atom/cm？？；边缘去除2mm

硅单晶生长的稳定控制技术、硅片精密加工和表面处理技术，直

拉单晶炉、抛光机

微处理器、存储器、芯片

54 区熔硅单晶片

直径125～150mm，电阻率1～10000ohm·cm，无位错、无

旋涡；径向电阻率不均匀性＜15%

区熔硅单晶生长与缺陷控制技术，区熔单晶炉

电子电力器件、微波单片集成电路、

探测器

（二） 新型半导体材料

55

砷化镓单晶材

料

直径76.2～100mm、EPD≤10000

垂直布里奇曼法/垂直梯度冷凝法（VB/VGF），VB/VGF 砷化镓单晶

炉

LED、LD 光电领域

56 蓝宝石材料直径＞50mm、位错密度＜1000/cm2 泡生法晶体生长工艺，泡生法蓝宝石单晶炉LED 衬底

57 碳化硅晶片直径≥100mm、微管密度为8～10个/cm2 SiC 单晶生长技术；低缺陷、低成本SiC 单晶片制备成套技术，

单晶炉

电子电力器件、半导体照明

58 氮化镓外延片直径≥100mm 高效外延生长技术，外延炉半导体照明

（三） 薄膜光伏材料

59 碲化镉薄膜1平方米以上模块，光电转化效率＞10% 气相沉积技术太阳能电池

60 铜铟镓硒薄膜光电转化效率＞10% 磁控溅射热蒸发、镀膜技术太阳能电池

61 铜铟硫薄膜光电转化效率＞8% 铜带铜铟硫技术，电镀、热处理炉太阳能电池

四其他功能合金

（一） 高性能靶材

62

超高纯铝、钛、

铜溅射靶材和

蒸发颗粒

厚度3～30mm，直径50～600mm、矩形靶材长宽（100～

800）mm×（20～200）mm，蒸发颗粒Ф3～10mm、薄片（3～

20）mm×（3～20）mm、纯度4N5～6N、晶粒细小均匀

超高纯金属提纯、微观组织控制、异种金属扩散焊接和精密加工

技术，电子束熔炼炉、大吨位油压机、数控加工中心

集成电路镀膜、Low－E 节能玻璃镀

膜、太阳能电池镀膜

63

超大尺寸高纯

铝、铜、铬、钼

溅射靶材

长宽（500～3000mm）×（150～900mm）、厚度6～40mm、纯度

3N5～5N5，晶粒细小均匀、致密度＞98%

大尺寸高纯金属熔炼、大尺寸难熔金属粉末烧结技术、靶材热机

械处理技术、大面积钎焊焊接和精密加工技术，热等静压机、宽

板轧机、钎焊台

平面显示用薄膜、工具镀膜、Low-E

节能玻璃镀膜

64

高纯铜合金、镍

合金和钼溅射

靶材

纯度3N5～5N、合金成分偏差≤±10%、晶粒细小均匀、致

密度>；；98%；管型靶材长宽1000～3000mm、外径80～200mm、

壁厚3 ～ 30mm ； 平面靶材长宽（200 ～ 2000）mm×（50 ～

300）mm、厚度3～30mm

多元合金熔炼技术，大尺寸管靶成型技术，靶材与背板焊接技术，

真空熔炼炉、数控加工中心、平面磨床

太阳能电池镀膜

65

高纯钼及其靶

材

厚度8mm 以上、宽度＞700mm、5N 级高纯材料、密度＞

19.1g/cm？？、组织均匀

大规格钨、钼板制备技术；靶材集成技术，稀有金属板材轧机、

高功率电子束熔炼炉

微电子、新一代信息产业

66

高纯钨及其靶

材

直径510mm、厚度5mm 以上、宽度＞450mm、5N 级高纯材料、

密度＞19.1g/cm？？、组织均匀

材料提纯与合金化、成型技术，热压烧结炉、大规格钨板制备技

术，靶材集成技术

太阳能电池镀膜

6

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

67

高纯钽及其靶

材和环件

8英寸硅片用靶材及环件、12英寸硅片用靶材及环件，纯

钽纯度＞99.99%、靶材晶粒尺寸100微米以下、焊接结合

率＞95%、靶材与环件加工尺寸精度0.05mm、靶材粗糙度

＜8μm、靶材与环件包装净化度100级、90～28nm 配线

材料提纯与合金化；锻造与热处理；焊接；精密机加工；净化清

洗与包装，轧机；热处理炉；电子束焊机、大型油压机、热等静

压机；精密加工中心，净化清洗与真空包装设备、高功率电子束

熔炼炉

半导体芯片配线镀膜

68 钨钛靶材

厚度5mm 以上、宽度＞300mm、纯度99.9%，高趋向、密度

＞10.4g/cm？？、组织均匀

合金均匀化技术、取向技术，稀有金属板材轧机微电子、新一代信息产业

69 钛铝、镉铝靶材最大长度1m、纯度99.5～99.8%、相对密度96～99% 粉末冶金技术，热等静压机工具镀膜

70

氧化锌铝太阳

能电池系列靶

材

纯度＞99.95%、相对密度＞99%；平面靶最大长度400mm；

管靶长度＞300mm

粉末烧结技术，冷等静压机、烧结炉、热等静压机太阳能电池镀膜

71

硅铝太阳能电

池系列靶材

管状靶最大长度4m 或者5m，氧含量＜6000PPM，氮含量＜

1000PPM

等离子喷涂技术及其设备太阳能电池镀膜、Low-E 玻璃镀膜

72

镍钒太阳能电

池系列靶材

管状靶最大长度4m、纯度99.5～99.9% 真空熔炼炉、锻锤、轧机太阳能电池镀膜

73

铜铟镓硒太阳

能电池系列靶

材

纯度＞99.9%、相对密度＞99%

粉末烧结、真空熔炼、喷涂，烧结炉、热等静压机、真空熔炼炉、

锻锤、轧机、等离子喷涂设备

太阳能电池镀膜

74

铟锡氧化物靶

材

纯度＞99.9%、相对密度＞98% 热压烧结炉平面显示镀膜

75

高纯铬靶材及

蒸发颗粒

纯度99.9～99.95% 电解铬提纯，制粉、热压工艺平面显示薄膜

（二） 先进储能材料

76

磷酸铁锂正极

材料

比容量≥160mAh/g、循环寿命＞3000次

前驱体制备技术、气氛控制烧结技术、纳米化技术、表面碳包覆

技术

锂离子动力电池

77

镍钴锰三元氧

化物正极材料

比容量≥150mAh/g、循环寿命＞2000次前驱体制备技术、高温固相合成技术锂离子电池、锂离子动力电池

78

钴酸锂正极材

料

比容量≥140mAh/g、循环寿命＞1000次材料合成、掺杂改性技术锂离子电池

79

尖晶石锰酸锂

正极材料

比容量≥110mAh/g、循环寿命＞2000次高温固相合成、元素掺杂改性技术锂离子动力电池

80

高性能球形氢

氧化镍电池材

料

比容量≥250mAh/g、循环寿命＞2000次控制结晶、管道式合成连续生产技术及装备镍氢动力电池

81 富锂锰基固溶比容量≥200mAh/g、循环寿命＞2000次前驱体制备技术、气氛控制烧结技术、纳米化技术、表面改性技锂离子电池、锂离子动力电池

7

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

体材料术

82

锡基合金负极

材料

比容量≥600mAh/g、循环寿命＞500次纳米化技术、表面处理及包覆技术锂离子电池、锂离子动力电池

83 六氟磷酸锂纯度≥99.9%，酸含量≤20ppm，水份含量≤10ppm 除水工艺以及除酸工艺，干燥室锂离子电池、锂离子动力电池

（三） 新型铜合金

84

铜锡锆、铜铬锆

系铜合金

抗压强度≥500MPa、导电率≤80%IACS 合金设计、新型制备加工技术；高合金化线材连铸连轧设备轨道交通、电子信息

85

铋、硅、鍗系环

保型铜合金

无铅易切削合金设计、新型制备加工技术，可控气氛与真空连续铸造设备微电子

86

高性能无铍弹

性铜合金

合金设计，新型制备加工技术，可控气氛与真空连续铸造设备航空电子

87 铜镍锰合金

20℃时体积电阻率0.44±0.01μΩ？？m，10～80℃时电阻温

度系数（K-1）0±20ppm

合金熔炼、铸造及加工热处理工艺，熔炼炉、压力加工及热处理

设备

智能电网、仪器仪表

88

高性能耐蚀镍

铜合金

良好的耐强酸、强碱腐蚀性能和焊接性能良，抗拉强度

≥580MPa、延伸率≥35%

合金熔炼、铸造及加工热处理工艺，熔炼炉、压力加工及热处理

设备

船舶、海洋工程、石油化工、核电

89 复合铜芯丝

直径1.0～4.0mm，抗拉强度800～950MPa，泄露率≤1.01

×10-7（kPa？？cm？？/S），膨胀系数（10～15）×10-6（mm/mm·

℃）

密封复合技术、复合丝材加工技术，封焊设备、挤压设备、管棒

材热处理设备

航空航天

90 铜包铝

厚度（5～15）mm×宽度（40～120）mm×长度不超过6000mm，

密度3.5 ～ 3.9g/mm？？ ， 电阻率＜ 2.8×10-6Ωm ， 导电率

≥65%IACS

复合界面、质量控制技术电器

91 钛包铜、钢包铜

TA2/T2 ： Φ31.75mm×819mm ， 11×68×1215mm ； 304/T2 ：

11×68×1215mm，耐酸碱腐蚀

复合界面、表面质量控制技术，双动卧式挤压机化工

（四） 硬质合金材料

92

纳米晶碳化钨

钴硬质合金

0.15微米级、HV 硬度≥2200、平均抗弯强度≥4500MPa

原料粉末制备、成型、烧结中抑制WC 晶粒长大技术，特种粉末

合成设备、成形设备、特种压力烧结炉

集成电路微钻、高性能切削刀具、

特耐磨零件

93

超粗晶碳化钨

钴硬质合金

8～10微米级、HV 硬度≥1100、平均抗弯强度≥3000MPa、

高韧性、高耐磨

原料粉末制备和处理、烧结体中缺陷消除和组织结构控制技术，

粉末合成设备、粉末处理装置、特种压力烧结炉

矿山开采、石油

94 微型刀具材料

钻径φ≤0.2mm、晶粒度d：0.2～0.4μm、硬度（HA）≥200、

平均抗弯强度≥4500MPa

原料制备技术、成份设计、成型技术、烧结中抑制WC 晶粒长大

技术、刀具设计与加工技术，喷雾塔、大型流态化床、挤压机、

气压烧结炉

电子信息

95

深孔加工工具

材料

晶粒度d：0.3～0.8μm，无夹粗、组织机构均匀，粘结相

含量6.0～12.0%，直径φ0.5～40.0；螺旋孔棒：带内螺

旋冷却液孔，螺旋角公差±0.5°，直孔棒：同心度

≤0.05mm

原料制备技术、螺距精度控制技术、精密模具制造技术、烧结中

抑制WC 晶粒长大技术，挤压装置、气垫装置、气压烧结炉

汽车、航空航天

8

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

96

功能梯度基体

刀具材料

功能外层厚度10～100μm，均匀性：±5μm，功能内核均

匀、无夹粗、硬度可控

成分设计、烧结技术，多功能成型装备、多功能精密控制烧结炉航空、汽车、电子

97

高性能多层复

合化学涂层数

控刀具材料

涂层硬度HV：2000～2400，层厚偏差：±10%，涂层结合

力≥60N，涂层晶粒≤1μm

涂层材料成份设计、材料气相成份流量精密控制技术、气相沉积

晶粒生长控制技术、气相沉积定向控制技术，涂层前、后处理装

备，多气氛精密控制涂层装备

航空、汽车、电子

98

纳米尺度和类

金刚石物理涂

层刀具表面硬

质材料

纳米涂层晶粒≤20nm、类金刚石晶粒度≤50nm、涂层硬度

HV：3500～5000、涂层厚度2～4μm、涂层厚度偏差±10%、

涂层结合力55～70N

钯材成份、涂层材料沉积控制、沉积晶粒生长控制和涂层沉积定

向控制技术，石墨钯材纯度、致密和均匀性设计，类金刚石组织

结构控制技术，涂层与基体结合强度的制造技术，涂层前、后处

理装备，钯材涂层精密控制涂层装备

航空、汽车、电子

99

精密密封环材

料

耐腐蚀、硬度1050～1300HV3，密度14.4～14.6g/cm？？，抗

弯强度2400MPa，密封面平面度≤0.6μm（凹球面）、粗糙

度Ra:0.03～0.06μm

成分设计、产品精度控制技术，平面研磨机、双端面数控机床、

多台阶自动压力机、气压烧结炉

海洋工程、污水处理

100

特大型硬质耐

磨制品材料

抗压、抗疲劳、高耐磨性，外径φ≥640mm

成型技术、压坯转移技术、碳梯度及产品密度控制技术，1000吨

以上吨位压力机、大型脱蜡-烧结一体炉

精密加工刀具制造

101 硬面材料

高致密、高结合强度、粒度规格系列为-4 5 + 1 5μm、

-38+10μm、-30+5μm 等，流速为＜15s/50g

压力式喷雾方式和离心喷雾方式集成于一体的闭式循环喷雾干

燥制粒方式生产热喷涂材料的新技术，高能搅拌球磨机、喷雾干

燥塔、真空烧结炉、气流分级机

航天、航空、海洋工程

102 微型拉拔模具

超细晶、高耐磨，孔直径公差±0.01mm，同心度公差

±0.01mm

成型技术、烧结技术，成型设备、高精度孔加工设备钢帘线、切割

（五） 新型金属纤维多孔材料

103

铁铬铝金属纤

维多孔材料

耐高温1000℃ 烧结工艺，真空–正压充气烧结炉高温除尘、汽车尾气净化

104

不锈钢金属多

孔材料

通气锥、过滤管，耐高温、耐腐蚀、长寿命多孔材料烧结工艺，冷等静压机煤气化（000968）工业

105

镍基金属多孔

材料

耐海水腐蚀纤维酸性分离，冷等静压机气体分离、气体净化

106 钛基多孔材料φ250mm 以上，耐蚀、耐高温、轻质多孔材料烧结工艺，振动成型机大功率电池材料

107

金属纤维多孔

材料制品

过滤精度5μm 铺毡工艺，气流铺毡机化纤行业过滤

108

金属纤维屏蔽

材料

抗电磁辐射达30dB 以上

金属纤维制备工艺、多孔材料成形工艺，金属纤维集束拉拔设备、

气流铺毡设备

特种服装、电磁防护、高压作业

（六） 金属粉体材料

109 低松比铜粉松比0.6～0.8g/cm？？、0.8～1.0g/cm？？、1.2～1.6g/cm？？ 电解、分级工艺，钢带炉、洗涤脱水机、分级机摩擦材料、粉末冶金

110 铜/锡扩散粉粉末流动性＜40s/50g、制品烧结收缩率低于1%、成分均扩散法使铜锡部分合金化技术，热扩散炉微型含油轴承、金刚石工具

9

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

匀

111 超细预合金粉

Y 平均粒径8～15μm、比表面积＞1000cm？？/g、低烧结密度

下可获得高胎体硬度

化学沉积法形成预合金技术，化学合成釜、气氛还原炉金刚石锯片、取芯钻头

112 雾化铜粉

松装密度2.0～5.0g/cm？？、流速＜35s/50g、酸不溶物＜

0.1%

高压水雾化技术及其装备，氢气还原炉热导管、焊粉、粉末冶金

113

超细金属/合金

粉末

高纯、低氧、形貌和粒度分布可控，中位径10～22微米，

氧含量＜150ppm，水＜3000ppm

超高压水雾化、水气组合雾化、真空/非真空限制式气雾化技术；

中频感应熔炼装备、高压气/水系统、先进雾化器及自动控制系

统、粉末自动分级系统

海洋、核能、航空、高性能工模具

（七） 其他

114 非晶合金

厚度0.03mm、宽度5～213mm，铁芯损耗小、电阻率高、频

率特性好、磁感应强度高、抗腐蚀性强、热稳定性好

新一代非晶带材高速连铸工艺、非晶复合材料制备技术，非晶合

金变压器制造工艺，真空熔炼炉，冷却辊

变压器、尾气净化和污水处理关键

功能件

115

高等级高磁感

取向硅钢

30QG095/100/105、27QG095/100、23QG085/090/095，实

物磁感B800＞1.90T、实物铁损P1.7/50≤1.00W/kg、绝

缘涂层不含有害元素Cr

RH 等炉外精炼设备、步进式高温加热炉、森吉米尔轧机、独立控

制式连续退火炉、高频电磁感应加热装置、高温退火环形炉、刻

槽式辊涂机、热拉伸平整设备

变压器、互感器

116

细化磁畴型高

磁感取向硅钢

27QNRG095/090/085、27QFRG095/090、23QNRG085/080/07

5、23QFRG085/080/075、30QNRG100/095、30QFRG100/095，

实物磁感B80＞1.90T、实物铁损P1.7/50≤0.90W/kg、绝

缘涂层不含有害元素Cr、退火后磁性不劣化

RH 等炉外精炼设备、步进式高温加热炉、森吉米尔轧机、独立控

制式连续退火炉、高频电磁感应加热装置、高温退火环形炉、刻

槽式辊涂机、热拉伸平整设备、细化磁畴装置

输变电用变压器或互感器，低噪环

保型配电变压器、节能型配电变压

器

117 键合金丝高纯度、高温、超细微电子、新一代信息产业

118 键合铜丝低成本、长寿命微电子、新一代信息产业

119

复合钯铜键合

丝

φ18～38μm，公差±1μm，φ20μm，延伸率5～20%，断

裂负荷≥5cN，φ25μm，延伸率5～20%，断裂负荷≥9cN

电镀工艺与套管拉拔工艺， 微电子、新一代信息产业

120 电极浆料

良好的丝网印刷适应性，烧结工艺适应性，对硅片附着力

强，导电性和焊接性优越

液压三辊研磨机太阳能电池

121

大型钛基钛锰

合金涂层阳极

电解二氧化锰使用电流密度可达100A/m？？以上，槽电压低

于3伏，与纯钛阳极板相比，槽电压可降低0.5伏以上

全浸没式栅板状铸铝横担焊接组装工艺技术，改进升级的动态提

拉法高温真空烧结技术，独创的动态提拉法高温真空烧结装置

电解二氧化锰

122

多层异型贵金

属复合电接点

带（片）

宽度0.3～5mm、厚度0.23～3mm，异型复合带2层：电接触

层Au 系、Ag 系、Pd 系合金，基底层为Cu 系及Ni 系合金

各层金属有效复合、精密成型、热处理、精密冲断工艺及技术，

异温热复合设备、连续辊焊设备、精密轧机、异型拉丝机、精密

高速冲断装置、连续光亮退火炉

电子元器件

123

低氢型气保护

药芯焊丝

直径1.2mm、1.4mm、1.6mm，碳钢或者低合金钢用药芯焊

丝，扩散氢含量＜5ml/100g

药芯中添加去氢化合物技术，生产制造过程控制润滑粉和药粉吸

潮技术

造船、石化

124

大线能量气电

立焊药芯焊丝

直径1.6mm，碳钢及低合金钢用药芯焊丝，抗拉强度490～

660MPa，-20℃冲击韧性≥34J

微合金化处理技术造船、石化

125

硬面堆焊药芯

焊丝

直径1.6mm、2.4mm、2.8mm、3.2mm、4.0mm，磨损量少，

耐磨寿命长，焊接时无需焊剂和保护气体

水泥、火电、钢铁、矿山机械等行

业

10

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

126

电子元器件焊

接用SMT（表面

贴装技术）焊粉

典型粒度20～38μm、5～15μm，氧含量＜100ppm

离心雾化一体化制粉工艺、超声旋转雾化工艺，超声雾化成套设

备、旋转超声装置

电脑、手机、家电等需各种电子元

器件焊接

127

球栅阵列（BGA）

锡球

无铅BGA 锡球，锡球直径0.15～0.76mm，直径公差＜

±15μm，光滑圆整、无缩孔、无划痕，氧含量＜100ppm

射流断裂法制球、清洗、选分技术及包覆技术，制球机、选球机芯片封装

128

太阳能高温真

空集热管材料

玻璃管透光率＞90%、真空管工作压力1MPa、真空管最高

实验压力2MPa（工作温度下）、金属吸热管表面太阳吸收比

≥94%（ 空气指数AM1.5） 、金属吸热管表面发射比

≤15%（400℃）

外壁高效吸热涂层的均匀化制备技术、内壁高效阻氢涂层的均匀

化制备技术；4米真空集热管镀膜设备、集热管长期服役寿命预

测、评估及检测平台

太阳能

高端金属结构材料

一高品质特殊钢

（一） 核电用钢

129 核电不锈钢

含硼不锈钢、含氮不锈钢，成分达到设计要求、力学性能

稳定、板型达到要求

炼钢、浇铸、轧制工艺，精炼设备、板坯和钢板修磨设备核电站废料储存和部分容器用板

130

安全壳高强度

调质钢板

高强度、易成型、焊接性优良

全流程质量控制和重复稳定生产技术，炼钢、热处理关键工艺，

精炼设备、连铸机、热处理装备

第三代核电站安全壳

131

核岛压力容器

钢板

厚20～135mm，强韧性匹配，加工性、焊接性良好，批次

间质量稳定一致

精炼装备、大钢锭或电渣重熔锭、钢锭锻造设备、适合产品单重

和厚度的热处理装备、探伤装备、钢板表面修磨设备、特厚板坯

及钢板切割设备

核岛内安注箱、稳压器、蒸发器、

反应堆压力容器

132

核电及火电发

电机转子锻件

合金钢

直径最大φ1712mm（本体）·15000mm，重180吨（核电1100M

W 四极发电机），火电1000MW 级二极发电机转子的屈服强

度要求达到730～830MPa，超声波检测灵敏度为Φ1.6（缺

陷当量直径）

真空碳脱氧工艺，WHF 法锻造工艺，井式炉热处理锻压机

300、600、1000等二极发电机、汽

轮机转子，核电1100、1400四极发

电机、汽轮机转子

133

核岛压力容器

用锻件

全厚度强韧性均匀、内质优良，加工性、焊接性良好，批

次间质量稳定一致，σb≥620MPa，高落锤试验要求≤

21℃

精炼浇铸技术、锻造技术、热处理技术、性能检测技术，精炼炉、

电渣锭或钢锭、万吨以上锻压机、热处理装备

蒸发器、反应堆压力容器

134 不锈钢管

平直度≤0.4mm/m，晶粒度≥7级，拉伸性能：室温，

Rm≥687～830MPa、Rp0.2≥490～620MPa、A≥25%；320℃，

Rm≥520～667MPa、Rp0.2≥412～516MPa、A≥12%

管坯成型、电加热处理工艺，挤压设备、电加热处理设备核电

135 不锈钢导向管

平直度≤0.7mm/m ； 缩颈前直管室温Rm≥540MPa 、

Rp0.2≥225MPa、A≥40%；320℃Rm≥390MPa、Rp0.2≥

195MPa、A≥30%；缩颈段室温Rp0.2≥225MPa、A≥35%；

320℃Rp0.2≥195MPa、A≥22%；晶粒度≥5级

管坯成型工艺、电加热处理工艺、缩颈成型工艺；挤压设备、电

加热处理设备、缩颈成型设备

核电

136 蒸发器传热管高强度、良好的冶金稳定性和优良的加工特性挤压、轧制、真空热处理工艺，挤压机、真空退火炉核电

11

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

材料

137

核岛主管道材

料

热段内径900mm、壁厚95mm，冷管内径700mm、壁厚75mm，

高抗腐蚀性、高强度，良好的塑韧性和焊接性能

AOD 精炼、ESR 精炼、锻造、热处理AOD、ESR 技术，锻压机第三代核电承压管道

138

核岛压水堆内

构件用钢

高抗腐蚀性、高强度、良好的焊接性能，高强度≥758MPa，

高冲击侧膨胀≥1mm

不锈钢冶炼、构件加工技术第三代核电支撑定位燃料组件

139

核岛屏蔽泵材

料

主泵轴：403不锈耐热钢，屏蔽套：Hastelloy、C276镍基

合金，外套环：C250钴合金、钨合金，高抗腐蚀性，高强

度，屏蔽性能好

不锈钢冶炼、构件加工技术第三代核电冷却剂回路强制循环

140

核电主焊缝用

焊接材料

超低氢高碱度、高纯埋、超低氢焊、NDT 温度达到-60℃，

-20℃冲击韧性达到160J

核电压力容器焊接

141

核电内壁不锈

钢堆焊材料

稀释率5～10%、合金元素烧损少、抗热裂纹敏感性强核电压力容器内壁堆焊

142

蒸发器管板镍

基堆焊材料

AT-ENi690焊条、AT-ERNi690焊丝、AT-DNi690/SMJ11（带

极埋弧焊）、AT-DNi690/SMJ22（带极电渣焊）

焊丝化学成分和成材率的控制技术核电蒸发器管板堆焊等

（二） 超超临界火电用钢

143

超超临界火电

机组用钢-1

铁素体系列，热膨胀系数小，抗高温烟气氧化腐蚀、抗高

温汽水介质腐蚀、良好焊接性和冷热成形工艺性

锻造、热处理工艺，制管锻压机、热处理炉主蒸汽管，再热蒸汽管

144

超超临界火电

机组用钢-2

奥氏体系列，高热强性，持久强度高，抗氧化和抗高温腐

蚀性能优越，使用温度高

锻造、热处理工艺，制管锻压机、热处理炉过热器、再热器受热面

145

600℃蒸汽参数

超超临界火电

机组用钢

高中压电转子用钢：先进铁素体9～10%Cr 耐热钢，质量稳

定

冶炼、锻造、热处理技术600℃超超临界火电机组

146

650℃蒸汽参数

超超临界火电

机组用锅炉钢

管

高中压电转子用钢和汽轮机汽缸铸件用钢：改进型先进铁

素体9～10%Cr 耐热钢，650℃高温持久性能

冶炼、锻造、热处理技术650℃超超临界火电机组

147

700℃蒸汽参数

超超临界火电

机组用钢

汽轮机高中压转子用钢和汽缸铸件用钢，奥氏体和镍基合

金材料，700℃高温持久性能

冶炼、锻造、热处理技术700℃超超临界火电机组

（三） 高品质不锈钢

148

超纯铁素体不

锈钢

0.02～10mm 冷热轧产品，C+N 总量稳定控制在150ppm 以下

冶炼、连铸、轧制“三步法”冶炼工艺，连铸设备、热修磨装备、

热连轧、炉卷轧机、冷连轧、可逆式轧机设备、退火和酸洗设备

汽车、家电、电梯、建筑装饰等

149

高氮控氮奥氏

体不锈钢

0.2～100mm 冷热轧产品

连铸设备、热修磨装备、热连轧、炉卷轧机、冷连轧、可逆式轧

机设备、退火和酸洗设备

石化化工等耐腐蚀设备

12

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

150

超级奥氏体耐

蚀不锈钢

高钼耐蚀不锈钢板和管，尿素级不锈钢板和管

精控成分与高纯洁度的冶金技术，特种耐蚀钢（合金）的连铸工艺

技术，热、冷加工的材料成型技术，特种耐蚀钢（合金）的应用工

艺；大口径穿管机

石化及氮肥制造设备

151 高温耐蚀合金

UNS、N06985、UNS、N08028、800系列、825、600、690等

合金板和管，高温、高耐蚀

炼钢精炼设备、电渣重熔、大吨位热挤压机

航空航天、核能及各种耐高温、耐

腐蚀部件

152

特种耐腐蚀油

井管

超级13Cr 油套管SM13Cr、SM13CRI 等，双相不锈钢油套管

SM25CR、SM25CRW 等，镍基合金油套管SM-2242、SM-2535

等；耐强腐蚀性液体和气体（高CO2、H2S、Cl）腐蚀，高强

度、抗挤毁，优良的低温性能

微合金化技术，热处理挤压机、真空退火炉高寒、高腐蚀环境和超深油井

153

油船用高品质

耐蚀船板及管

系材料

货油舱耐蚀船板，钢板厚度10～40mm，强度级别D32、D36，

耐蚀性能执行IMO 标准的加速腐蚀试验程序：货油舱上甲

板模拟腐蚀速率≤2mm/25年，下底板模拟腐蚀速率≤

1mm/年

高洁净钢冶炼、耐蚀合金化设计、耐蚀微合金化、夹杂控制、油

船环境腐蚀评价技术，热处理宽厚板轧机，退火炉

大型油船货油舱、货油管系、海水

管系、压载舱

154

氮合金化不锈

钢

更高的强度和抗氧化性能，更低的材料成本，含氮双相不

锈钢强度达400～500MPa

AOD 精炼、平衡压力浇铸工艺，精确控制氮在不锈钢中的溶解度

技术

能源、化工、造船、海洋工程等

（四） 高性能汽车钢

155 高强汽车板

DP 钢（双相钢），CP 钢（多相钢），TRIP 钢（相变诱导塑性

钢），抗拉强度>；；780MPa，具有良好的成型性能，TRIP 钢要

求具有高的抗冲撞吸收性能，热成型钢屈服强度>；；1300MPa

洁净钢冶炼、RH 精炼、微合金化、连续退火、控轧控冷工艺，热

连轧机、冷连轧机

轿车结构板

156

汽车动力系统

用钢材

齿轮钢、非调质钢和弹簧钢，易加工、长寿命洁净钢（夹渣物控制）炼钢工艺、浇铸和轧制工艺精炼装置汽车动力系统

157 高品质轴承钢套圈：φ20～75mm，滚动体：φ5～16mm 炉外精炼技术及其装备汽车

158 汽车用冷轧板

冷轧系列和镀锌系列的烘烤硬化钢、高强度IF 钢、高强

度低合金钢、具有高强度、高深冲性能、高表面质量、抗

拉强度270MPa 以上

洁净钢冶炼、RH 精炼、微合金化、连续退火、控轧控冷工艺，热

连轧机、冷连轧机

轿车面板

（五） 其他高品质特殊钢

159

高强度低温和

超低温用可焊

接铸钢件

多元合金钢，厚度200mm、芯部屈服强度≥355MPa，-40℃

冲击功AK（j）≥30

冶炼、锻造、热处理技术海洋石油平台

160 超高强度钢强度＞1400MPa

电炉＋炉外精炼超高纯冶炼、双真空超纯冶炼、高均质化冶炼技

术，真空感应炉、真空自耗炉、挤压机

航空航天领域

161 殷瓦钢36%镍的合金钢液化天然气（LNG）运输船

162 高温合金低偏析、无宏观冶金缺陷、γ′相体积含量达到50～60% VAC-HCC1000、水平连铸机、固溶高温热处理炉、水浸探伤机航天航空、汽车、玻璃制造、人工

13

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

的高性能合金，合金成分均匀，低离散性，低合金气体含

量，低气体和夹渣物含量，高纯净度

LS-200 、8MN 快速锻造液压机组、20MN 等温锻造液压机、

Ф75mmPREP 制粉设备、真空/惰性气体保护粉末筛分机

关节等领域

二新型轻合金材料

（一） 铝合金

163

高性能铝合金

半固态坯料及

零件

亚共晶铝硅合金坯料，直径20～200mm，初生相晶粒平均

尺寸＜50μm，断面晶粒尺寸差＜10%

均匀凝固控制技术及设备汽车、电力、航空

164

涡轮发动机压

叶轮材料

抗拉强度＞450MPa、延伸率＞8%、工作温度＞200℃ 先进成形技术，叶轮专用模具，专用压铸机汽车

165

铝镁硅（铜）合

金汽车车身板

厚度0.7～1.2mm、宽度1600～2300mm，在板材固溶处理水

淬后再经预处理的交货状态下： σ0.2≤150MPa 、

FLD0≥0.25、平均n≥0.26，屈服强度σ0.2≥200MPa，抗

拉强度σb≥300MPa，总延伸率δt≥15%

成分优化设计、形变热处理工艺、预时效工艺、板材冲制后的烘

烤硬化性响应工艺，在线固溶处理及在线预时效处理炉

汽车

166 2系列铝合金高强高韧、耐蚀、高抗损伤容限大规格铸锭技术与装备、新型轧制技术、合金成分设计与优化、

熔体净化与铸造技术；大吨位真空熔炼炉、辊底式固溶处理及淬

火系统、预拉伸系统、多级时效机组等技术与装备、多向等温模

锻技术与装备、大型等温正反挤压技术与装备、时效成型技术与

装备、铝材超声摩擦搅拌焊接技术与装备

167 7系列铝合金超强高韧、耐蚀、耐疲劳航空航天

168 铝锂合金厚、中、薄板

169

深冷铝合金板

材

厚度30～170mm，低温性能（-190℃）：抗拉强度≥400MPa、

延伸率≥30%，室温性能：抗拉强度≥290MPa、延伸率≥25%

合金成分及熔铸、铝合金板材的生产技术，大型现代化的熔铸系

统、热轧机、热处理系统、大型板材拉伸机、水浸式全自动超声

探伤设备

LNG 运输及储存

170

大型及超大型

铝合金工业型

材

性能及尺寸精度满足轨道交通车辆型材要求

先进挤压工艺，大型模具设计技术，大型铝型材牵引技术，大型

型材表面质量控制技术；应用等大型铝型材挤压装备控制系统、

大型铝型材短行程挤压机、大型铝型材双牵引设备、模具设计及

制造

高速列车、地铁及载重车辆

171

可焊铝合金薄

板

厚度2～8mm、抗拉强度≥340MPa、屈服强度≥315MPa，塑

性≥8%，无晶间腐蚀

粗大金属间化合物的控制技术、均匀化退火工艺、固溶处理工艺

及装备

航空航天

（二） 镁合金

172

耐热铸造镁合

金

200℃抗拉强度σb≥230MPa、屈服强度σ0.2≥170MPa 合金化、高纯净化、细化熔炼技术，高纯净化精炼设备汽车发动机

173

低成本挤压型

材

抗拉强度σb≥220MPa、屈服强度σ0.2≥150MPa、伸长率

δ≥8%

熔铸、高速挤压技术，矫直机交通工具、运动器械等

174

高性能镁合金

挤压型材

高强度、高延伸率高纯净化精炼、模具设计，挤压工艺高纯净化精炼设备、挤压机航空航天

14

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

175

大截面镁合金

中空型材

宽幅、薄壁、中空型材，壁厚2～5mm，外接圆直径≥400mm

抗拉强度σb≥250MPa，屈服强度σ0.2≥150MPa、伸长率

δ≥10%，弯曲度＜2mm/m

模具设计，挤压和矫直技术大型挤压机、大型模具、矫直设备通用机械、轨道交通、航空航天

176

宽幅镁合金板

材

幅宽≥1500mm、厚度1～3mm、拉伸强度≥250MPa；伸长率

≥18%

大压下量轧制和矫直大型宽辊轧机汽车门内板、轨道交通装备

177

镁合金铸轧板

材

幅宽1200～1500mm、厚1～2mm 均匀布流、流嘴材料及设计、精炼高速铸轧机、宽辊铸轧机轨道交通、汽车、建筑、电子电器

178

镁合金热轧板

材

厚度2～30mm、宽度1500mm、抗拉强度≥250MPa，延伸率

δ≥15%

低温开坯技术，镁合金热轧机

纺织机械、医疗机械、通讯、航空

航天

179 镁合金薄带材

厚度0.3～2.0mm、宽度300～1500mm、抗拉强度≥280MPa，

延伸率δ≥25%

镁合金铸轧技术，温轧时宽幅板型控制技术镁合金铸轧机，镁合

金专用高精度热轧机

3C 产品壳体，汽车部件，飞机部件

180

镁合金精轧薄

板材

厚度0.3～0.8mm、抗拉强度≥270MPa，延伸率δ≥18% 织构控制技术和冲压工艺轧机、板形控制装置3C 产品壳体

181

镁合金锻造汽

车轮毂

17吋、19吋、20吋抗拉强度σb≥280MPa，轮缘伸长率

δt≥8%、轮辐伸长率δ≥4%，

模锻工艺技术、超高压流变成型技术、表面处理技术；等温模锻

专用锻造机、超高压流变成型装备

轿车轮毂、赛车轮毂

182 镁合金锻件合金抗拉强度σb≥280MPa，延伸率δ≥10% 热模锻和等温模锻工艺、等温模锻机汽车、航空航天、运动器材

183

高强阻尼镁合

金

镁合金厚板纵、横向室温力学性能：αb≥300MPa、α0.2≥

200MPa、δ5≥15%、E≥60GPa、HBS≥110，室温阻尼性能

Q-1:在10～1000Hz 频率范围内，各典型应变振幅下，最小

值≥0.1

高强高阻尼镁合金制备加工和热处理工艺优化，阻尼性能与力学

性能平衡优化

航空航天

（三） 钛合金

184

优质宽幅冷轧

纯钛板材

厚度0.5～3.5mm，宽度800～1500mm，长度2000～6000mm，

抗拉强度≥345MPa，屈服强度275～450MPa，伸长率≥25%

宽幅冷轧纯钛板材表面缺陷控制、冷轧纯钛板材板形控制、宽幅

冷轧纯钛板材热处理、连续密闭式纯钛板材酸洗技术，2800mm 四

辊可逆热轧机、1700-1780mm 六辊可逆冷轧机、1780m 四辊可逆

炉卷热轧机、在线辊底式加热炉

石化、核电等大型压力容器

185 钛合金型材合金牌号TA15、TC4，规格形状“U”、“L”、“T”形

挤压润滑、挤压模具设计及制造、型材矫直技术，型材矫直设备、

型材脉冲锻打设备

航空航天、医疗、石油化工、船舶

等领域

186

钛及钛合金带

材

TA1（Gr1）、TA2（Gr2）、TA3（Gr3）、TA4（Gr4）、TA9（Gr7）、T

A10（Gr12）、TB5（Ti-153）各牌号的纯钛系列带材，力学性

能及工艺性能均满足GB/T3621～94及N/BS5504-2002等标

准，IE 值≥10.0

带材轧制、带材热处理技术，带材平整、带材表面处理技术；连

续式酸洗机组、20辊冷轧设备、真空退火设备、拉弯矫直设备、

表面处理设备

石油化工、能源、冶金、轻工、医

疗、海洋工程、建筑装饰、体育及

航空航天

187

大规格宽厚钛

合金板材

厚度40～100mm，宽度1000～2500mm，长度4000～10000mm，

TC4:抗拉强度Rm≥895MPa，TC4 ELI:抗拉强度Rm≥841MP

a，KIC/KQ（T-L）≥93 MPam1/2，超声检验：符合AMS2631

的A1级

宽幅厚板材组织性能及板形控制技术，1780mm 六辊可逆冷轧机、

1780m 四辊可逆炉卷热轧机、2800mm 四辊可逆热轧机、在线辊底

式加热炉

航空航天、海洋装备

15

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

188

高精度、宽幅钛

合金薄板材

厚度0.4～3.5mm，宽度1000～1500mm，长度2000～6000mm；

TA1：抗拉强度：≥240MPa；弯曲：140°；TA2：抗拉强

度：≥345MPa，弯曲：4T；TC4：屈服强度：870MPa；500

℃时，抗拉强度≥440MPa

板材精轧及表面、板形精整技术，1700-1780mm 六辊可逆冷轧机

及表面连续处理设备

大型飞机，石化、核电等大型压力

容器

189

大规格钛合金

棒材及特种锻

件

TA15:抗拉强度Rm≥885～1130MPa，伸长率A≥8%，面缩

Z≥20% ； TC4: 抗拉强度Rm≥895MPa ， 屈服强度

Rp0.2≥825MPa， 伸长率A≥8%，面缩Z≥20%；TC11:抗

拉强度Rm≥1060MPa，伸长率A≥9%，面缩Z≥25%；TC25:

抗拉强度Rm≥980MPa，伸长率A≥8%，面缩Z≥18%

大规格棒材组织性能控制、锻造流线控制技术，大型快锻机航空航天

190

大型钛铸锭及

锻坯

TA15、TC4、TC4ELI 等，φ800～1050mm（8～12t）低偏析、

无夹杂，化学成分偏差小

铸锭、成分均匀性控制及洁净度技术，大型真空自耗电弧炉、全

自动钛合金混布料系统、大型等离子焊箱

装备制造

191

专用钛合金材

料

TA22: 屈服强度Rp0.2≥450MPa ； TA24: 屈服强度

Rp0.2≥630MPa， K1C≥93MPam1/2

长行程冷轧管机技术、板材轧制技术等大型挤压机、1780mm 六辊

可逆冷轧机、1780m 四辊可逆炉卷热轧机、2800mm 四辊可逆轧机、

系列轧管机等

海洋装备、化工工业

192 大盘重钛带卷厚度（0.4～1.0）mm×宽度（400～1500）mm 高效连轧机、平整机、表面处理设备等石化、核电、热交换、航空

193

钛及钛合金模

锻件

单重＞500kg，钛合金形状、尺寸精度、组织、性能满足

要求

钛合金棒材制备工艺研究、模锻工艺研究、组织控制技术研究、

超声波探伤技术研究大型锻压机

航空航天、海洋装备

先进高分子材料

一特种橡胶

194 丁基橡胶

IIR1751、IIR1751F 和IIR0745，优良的气密性，较好的

耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐化学溶剂、电绝缘、

减震及低吸水等性能

淤浆法、溶液法技术，聚合釜、流化干燥床、脱气釜和汽提釜、

脱硫专用捏炼机，空压机

汽车轮胎、医用瓶塞、防水建材、

减震材料

195 溴化丁基橡胶

优良的气密性和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、

耐溶剂、电绝缘、减震及低吸水等性能

溶液法，聚合釜汽车轮胎、医用瓶塞

196 卤化丁基橡胶良好的耐热和相容性，更易于加工氯化反应装置、凝聚釜、溶剂脱除装置

内衬密封层、医用瓶塞、防腐衬里

等

197 氯丁橡胶

CR232，CR321/322，CR2441/2442，CR248，优异的耐候、

耐酸碱、耐臭氧、阻燃、耐曲挠、耐热和耐油性能，良好

的物理机械性能和电性能

乳液聚合法，聚合釜、凝聚釜、乳液搅拌装置

传动带、运输带、电线电缆、耐油

胶板、耐油胶管、密封材料等

198 丁腈橡胶

NBR1704/3604/2907/3305/1504/2007/3606/2717/2737/2

624/2625/2626/2741/2742/2743/4005、XNBR1753、3351

等，较好的耐油、耐苯、耐热、耐磨和物理机械性能优异，

粘接力强

低温聚合法，聚合反应釜、凝聚釜、挤出脱水干燥装置

汽车、航空航天、石油开采、化工、

电线电缆、印刷和食品包装等

16

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

199 氢化丁腈橡胶

良好耐油性能（对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良

好）、耐热性能、耐化学腐蚀性能（对氟利昂、酸、碱的具

有良好的抗耐性）、优异的耐臭氧性能、较高的抗压缩永

久变形性能，高强度、高撕裂性能、优异耐磨性能

溶液法加氢工艺，加氢反应釜、凝聚釜、溶剂和催化剂脱除装置

汽车、航空航天、石油开采、化工

等

200 二元乙丙橡胶

J-0010/0020/0030/0050/3080，低密度高填充性，优异的

耐水蒸汽性、耐候、耐臭氧、耐热低温屈挠性和电绝缘性

能等

聚合反应釜、凝聚釜、溶剂脱除装置

汽车部件、电线电缆、防水建材、

仪表部件、润滑油添加剂等

201 三元乙丙橡胶

4045/2070，优异的耐氧化、抗臭氧、抗侵蚀能力、低密

度高填充性

聚合釜、凝聚釜、溶剂脱除装置汽车、电子电气

202 溶聚丁苯橡胶

3.0SSBRY833A/833B/833E/833AX/833BX 、3.0SSBRF1204/

1206/375/376/377 ，优异的抗湿滑、高耐磨和低滚动阻

力性能

聚合釜、凝聚釜、溶剂脱除装置高性能轮胎胎面胶

203 丙烯酸酯橡胶

较好的耐高温、耐油性能，力学性能和加工性能优于氟橡

胶和硅橡胶，耐热、耐老化性和耐油性优于丁腈橡胶

溶聚法，悬浮聚合和乳液聚合，聚合釜、凝聚釜

汽车密封配件、深井勘探用橡胶制

品等

204

氯化聚乙烯橡

胶

CM135、CM140，优良的耐寒、耐老化、耐臭氧、耐油、耐

燃性

聚合釜

电线电缆、胶管、输送带、橡胶水

坝、汽车内胎、电梯扶手等

205

氯磺化聚乙烯

橡胶

CSM2300/2910/3304/3305/3308/4010/4008，优异的耐臭

氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性，较好的物理机械性

能、耐热及耐低温性、耐油性、耐燃性及耐电绝缘性

气相水相悬浮法，筒（塔、管）式主反应器电线电缆、防水卷材、汽车等

206 稀土异戊橡胶Nd-IR，优异的加工性能和物理机械性能溶液法，聚合釜

胎面、胎面翻新、胎面基、胎面垫、

轮胎胎壁等

207 稀土顺丁橡胶Nd-BR，强度高、耐屈挠、低生热、抗湿滑及滚动阻力低溶液法，聚合釜

高性能轮胎、节能轮胎、子午线轮

胎

208 异戊橡胶IR307、SKI-3S、SKI-5PM、SKI-3、IR2200等溶液聚合，串联釜，除渣装备，后处理装备，干燥装备

载重轮胎、帘布胶、输送带、机械

制品、电线电缆、运动器械、医用

材料等

209 聚硫橡胶

JLY-121、JLY-124、JLY-115、JLY-155、JLY-215、JLG-200，

耐油、耐高温、耐老化、耐候、耐溶剂性能优异

氯乙醇合成装置、单体聚合釜、聚硫橡胶聚合釜、水洗釜、裂解

釜、污水处理装置等

航空航天、电子元件等

210

聚氨酯热塑性

弹性体

JM-80/85/90、SA-1G、SA-1，综合性能优良，加工容易，

耐磨性优异、耐臭氧性极好、硬度大、强度高、弹性好、

耐低温，良好的耐油、耐化学药品和耐环境性能

浇注型、混炼型和热塑型三种双螺杆反应挤出机

传动带、输送带、耐磨材料、油封、

密封圈垫、合成革、减震材料

211 聚脲弹性体高防腐、防护性能、长寿命单体及预聚体合成，涂装施工设备防腐、防护

212

苯乙烯类热塑

性弹性体

高弹性、耐低温和耐磨性

阴离子（仲丁基锂）聚合技术，夹持系统、加热系统、真空和压缩

空气系统及成型模具等

沥青改性剂及胶粘剂等

213

聚烯烃类热塑

性弹性体

常温下呈现橡胶弹性，密度小、弯曲弹性模量高、流动性

好，优异的耐候性、耐臭氧、耐紫外线及良好的耐高温、

耐低温冲击性能（使用温度范围-50～150℃）

合成共混，密炼机、双螺杆挤出机

汽车、电子电气、工业部件及日用

品等

17

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

二工程塑料

214 聚酰胺

良好抗冲击、刚性、耐热性、耐磨性、耐腐蚀性、耐油性、

自润滑性、韧性、尺寸稳定性、电绝缘性等综合性能

树脂合成设备、鼓冷却系统、流涎机、薄膜收卷机、薄膜涂胶机

以及分切机

玻璃纤维和其他填料填充增强改

性、汽车用底漆、粉末防腐蚀涂料、

水性建筑涂料等

215 聚碳酸酯

优良的电性能、高透明性、抗冲击性，吸水率低、尺寸稳

定性好，良好的机械性能

注塑成型技术，渐变压缩型螺杆，挤出机等电子电器、光学透镜、光盘

216 聚甲醛

优异的耐疲劳、高刚性、耐磨损、尺寸稳定性、抗冲击性、

自润滑性，电性能、气水密性较好，比重轻，良好的耐油、

耐过氧化物性能

多釜串联反应釜，后处理和精制装置齿轮、按钮、叶轮、喷灌器部件

217

聚对苯二甲酸

丁二醇酯

较好的耐热性、韧性、耐疲劳性，有一定的自润滑性、耐

候性、耐酸碱性，吸水率极低，电绝缘性佳

聚合釜和后处理装备

汽车、机械零部件，电子电器、仪

表

218 聚苯醚

粉料级：SE1GFN1、SE1GFN2、SE100X、731、GFN3、PX1005X，

注塑级：PX9406P、PX9406-701、SE1、PX1005X、540Z、

G702V、S201，优良的尺寸稳定性和电绝缘性，可在-127～

121℃范围内长期使用，优良的耐水性、抗冲击性、耐磨

性

氧化偶联溶液聚合技术，聚合釜和后处理装备机械零部件，电子电气零件

219 聚苯硫醚

优良的耐高温、耐化学腐蚀、耐辐射、阻燃、电绝缘性能，

均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性，易于加工成

型，热变形温度一般＞260℃

单釜加压聚合，聚合釜

电子电气、汽车、航空航天、机械

仪表、家用电器、石化专用机械设

备等的零部件

220 聚酰亚胺

特殊的耐高温性，分解温度550～600℃，长期使用温度可

达200～380℃，短期在400℃以上

二步法或一步法缩聚工艺，聚合反应器、鼓冷却系统、流涎机

航空航天、微电子、液晶、分离膜、

激光等领域

221 聚砜

耐磨、高强度、热稳定性高、耐水解、尺寸稳定性好、成

型收缩率小、无毒、耐辐射、耐燃，长期使用温度为160℃，

短期使用温度190℃， 优良的电性能、化学稳定性

成盐反应、缩聚反应，聚合釜

电子电气、食品和日用品、汽车用、

航空、医疗

222 聚醚醚酮

优良的综合性能，良好的阻燃性，易加工成型，耐高温、

自润滑、耐磨损、抗疲劳、耐化学腐蚀性能优异

合成工艺控制

航空航天、汽车工业、电子电气和

医疗器械等领域

三有机硅材料

223 烷氧基硅烷TEOS、KH550，KH560，KH570，KH792，DL602，DL171 反应釜、凝聚釜、溶剂脱除装置粘合剂

224 液体硅橡胶流动性好，硫化快，软弹性无毒无味缩合反应、加成反应模具制造、电子模块灌封

225 空间级硅橡胶

拉伸强度≥2MPa，断裂伸长率≥200%，剪切强度≥1MPa，

TML≤1%，CVCM≤0.1%

分子真空泵航空航天

226 硅油

温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝

缘性好、表面张力小、无毒、对金属无腐蚀，较高的耐热

反应釜

高级润滑油、防震油、绝缘油、消

泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和

18

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力真空扩散泵油

227

彩色喷墨打印

涂料

光泽高，吸墨速度快

粉体吸墨材料制备、阳离子表面改性、硅溶胶阳离子表面改性，

反应釜、高速分散机、离子交换柱

纸张涂布工艺

228 氟硅粘结剂

拉伸强度≥2MPa，扯断伸长率≥200%，剪切强度≥1MPa，

机油溶胀率≤5%

含氟单体的开环聚合反应汽车发动机等密封

四高性能氟材料

229

高档聚四氟乙

烯

悬浮类：低压缩蠕变，耐高低温，不燃性，高清洁度，可

焊接性，低摩擦系数；分散类：高压缩比，超高分子量，

低分子量；乳液类：化学改性，高极限膜裂厚度

高纯度单体装置、聚合釜、自动化、密闭式后处理装置，纺丝技

术

化工防腐、电子电气、涂料涂层、

减摩密封

230

可溶性聚四氟

乙烯

可熔融加工，耐温260℃，其余性能类同聚四氟乙烯高纯度单体装置，聚合斧，自动化、密闭式后处理装置

耐高温电线电缆、电子接插件、半

导体用管件

231 聚全氟乙丙烯可熔融加工，耐温200℃，其余性能类同聚四氟乙烯聚合物组成控制、溶液聚合工艺、在线分析仪器与自动化控制耐高温电线电缆、化工防腐

232 聚偏氟乙烯

可熔融加工，耐介质、压电性、介电性、热释电性、耐温

150℃

常温固化PVDF 树脂乳液的开发及其工业化、改性PVDF 树脂的开

发及其工业化、VDF 裂解炉

石油化工、电子电气和氟碳涂料

233

可溶性氟树脂

板、薄膜、管、

制件

电绝缘性好、耐高温、耐介质特殊材质挤出机、注射机、流延机

防粘材料、绝缘材料、化工防腐、

汽车油路系统、飞机组件脱模、发

电机组的热交换系统、光伏行业清

洗设备

234

三氟乙酸、三氟

甲基系列精细

化学品

高纯度、低杂质

乙酸或其酰氯电解氟化、四氯乙烯异构化后氟化、三氟乙醇氧化，

反应器

含氟医药、含氟农药和染料的合成

235 氟橡胶

氟橡胶23（耐酸）、26（通用性），246（耐介质），氟硅橡胶（兼

具硅橡胶的耐高温和氟橡胶的抗腐蚀性、奶油性特点）

硫化点单体合成与工业化、聚合工艺控制、聚合物组成控制、在

线分析仪器与自动化控制；聚合釜

汽车、航空航天

五功能性膜材料

236

烧碱用离子交

换膜

强离子性和低电阻值烧碱制备

237 光学聚酯膜

独特的环保性、良好的光学性能及物理性能、出色的稳定

性

压延拉伸工艺，挤出压延双向拉伸装置平面显示器面板

238

高性能聚烯烃

薄膜介电材料

厚度：2～4μm，A/B/C 三层结构，介质损耗因数：0.00018 精密拉伸工艺装备，流延挤出设备

新能源汽车、太阳能光伏、风能发

电

239

耐温动力电池

隔膜

厚度16～40μm，透气性优于500s/20μm，90℃热收缩＜

2%，穿刺强度＞400g/20μm

湿法和干法，双螺杆挤出机、双向拉伸设备电动汽车

240

热溶胶（EVA）封

装胶膜

（0.5～1）m×100m×（0.2～0.7）mm，高排气性、高适应性、

持久耐黄变性、高电阻率

螺杆结构与模具设计技术、快速除应力工艺，流延膜生产装备、

薄膜测试装备、压延法生产装备

太阳能电池

19

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

241

单片型双极性

膜

100mm×300mm×（0.16～0.23）mm、400mm×800mm×（0.16

～0.23）mm

流延膜生产原料膜的装备、生成双极性膜的独特装置化工行业

242

均质阴、阳离子

交换膜

100mm×300mm×（0.16～0.23）mm、400mm×800mm×（0.16

～0.24）mm

流延膜生产原料膜的装备，生成阴、阳离子交换膜的独特装备化工行业

243

扩散渗透析阴、

阳膜

良好的扩散、渗透析性能一次浸胶成膜、后处理，制膜机制备扩散渗透器

244 光伏用PET 膜良好的耐候性，抗紫外性，有益的热收缩性挤出压延双向拉伸装置太阳能电池背膜

245

光学聚乙烯醇

（PVA）薄膜

良好的物理机械性能及品质均一性，与碘亲和能力强，光

学特性优异

流延膜生产设备偏光片

246

光学三醋酸纤

维（TAC）膜

良好的光学各向同性、透明性优良、尺寸稳定、机械强度

适中

流延膜生产设备平板显示行业

247 扩散膜良好的光扩散功能，表面平整，均匀性好，辉度高精密涂布设备LCD/LED 背光模组

248 透明导电膜透过率高，导电性好，ITO 替代产品精密涂布设备触摸屏

249 电磁波屏蔽膜透过率高，导电性好，良好的电磁屏蔽性精密涂布设备、化学镀工艺设备视窗、手机、触摸屏、PDP 显示器件

250 窗膜良好的透光性，优异的隔热防UV 性能，良好的可施工性溅射工艺设备、江米涂布设备建筑窗

251

注射成型表面

（IMD）装饰膜

优异的防划伤性、图案多样性，制程简单，低成本精密涂布设备家电、汽车、电子消费品

252 热敏磁票

兼具磁记录性能及热敏显色性能，优异的耐化学性、耐高

温性、耐沸水性，良好的印刷适应性

精密涂布设备高速铁路、门票等

253 增亮膜优异的亮度提升效果真空蒸镀设备、棱镜成型设备LCD 显示器件

254

PVDF 太阳能电

池背板膜

厚度0.03mm，收缩率（150℃，30min）＜0.75，白色薄膜紫

外线反射率80%，表面张力42Dyne/cm

可熔融加工氟塑料专用挤出流延薄膜生产线及专用挤出流延机

头

太阳能电池组件、化工、电子、食

品机械等

255

化工防腐用

FVDF 织物背衬

板

幅宽1200mm，厚度2～5mm，拉伸强度≥45MPa，断裂标称

应变≥10% ， 简支梁缺口冲击强度≥8MPa ， 弯曲强度

≥49MPa，维卡软化温度≥170℃

可熔融加工氟塑料专用挤出板材生产线及织物复合设备化工防腐衬里

256 反渗透膜膜孔径符合要求反渗透膜生产线水处理行业

257 纳滤膜膜孔径、操作压力、温度等符合要求纳滤膜生产线水处理行业

258

柔性有机聚合

物薄膜

150mm 幅宽电池片，光电转化效率5～7% 卷对卷精密涂布设备太阳能电池

六其他

259 己二胺

含量≥99.7%，1-胺基己腈含量≤0.2%，1，2-二氨基环己

烷≤0.1%

连续加氢分离设备，高纯产品精馏设备

尼龙66和610树脂、聚氨酯树脂、离

子交换树脂和亚基二异氰酸脂等

260 己二腈含量＞99.5%，沸点295℃ 合成装置，精馏装置

己二胺，合成尼龙66盐、六亚甲基

二异氰酸脂（HDI）

20

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

261

甲苯二异氰酸

酯（TDI）

TDI-80/20，TDI-100和TDI-65/35，沸点247℃

由甲苯硝化生成二硝基甲苯，再经还原得到甲苯二胺，甲苯二胺

与光气反应生成TDI

软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、

涂料、胶黏剂等

262

二苯基甲烷二

异氰酸酯（MDI）

纯MDI、聚合MDI、液化MDI、改性MDI 碳酸二甲酯法

聚氨酯涂料、防水材料、密封材料、

陶器材料等

263

六亚甲基二异

氰酸酯（HDI）

含量≥99.5%，水解氯≤1ppm，总氯≤50ppm，沸点255℃ 碳酸二甲酯、HDU 合成、热解装置、精馏装置

航天航空、建筑涂料、塑料漆、工

业漆、发泡材料等

264

异佛尔酮二异

氰酸酯（IPDI）

IPDI 三聚体，纯度≥99.5%，具有快干性、耐候性、硬度、

耐油性、耐腐蚀、抗氧化等优点

由异佛尔酮二胺与光气反应生产IPDI

汽车、轻工、化工、电子、纺织、

医疗、建材等领域

265 发泡酚醛树脂

固体含量：80±2%，粘度：3000～7000mpa·s，游离酚＜

1.5%

合成，反应釜建筑

266

高性能环氧树

脂

树脂混合体系初始粘度，≤150 mPa·s （60℃）；拉伸强

度≥80 MPa，弯曲强度≥120 MPa，玻璃化转变温度≥70℃

合成、反应釜风力发电

267 弹性树脂良好的手感，优异的耐磨，耐化学性及抗回粘树脂配方和聚合工艺，聚合反应釜3C 电子产品上的弹性涂料

268 亲水涂料

涂层划格附着力为0级，耐冲击性＞50kg·cm，涂层耐中

性盐雾性能达到1500小时，9.5级以上，亲水角＜5°

合成反应釜、激光粒度仪、高低温交变恒温恒湿试验机空调箔的亲水化处理

269 易拉盖内涂料

具有自润滑性能，符合FDA 认证要求，具有优异的高速成

型的机械加工性、耐高温消毒性、耐化性与超滑爽性

自润滑功能助剂的合成工艺与涂料配方

，反应釜

易拉盖等食品包装内涂

新型无机非金属材料

一特种玻璃

270

离线Low-E 中

空玻璃

5+12A+6LE，辐射率E 值:0.15～0.09，传热系数U 值:1.8～

1.4（W/m？？）

磁控溅射镀膜技术，磁控溅射镀膜设备建筑节能

271

在线Low-E 中

空玻璃

5+12A+6LE，辐射率E 值:0.25～0.19，传热系数U 值:2.3～

1.8（W/m？？）

高效节能镀膜玻璃表面功能镀层的膜系设计、多层匹配和微结构

调控技术、浮法在线多层复合膜的大面积均匀稳定制备技术，大

面积均匀镀膜装置、原料高效回收利用装置、生产工艺控制系统

建筑节能

272

离线Low-E 真

空玻璃

4+0.15V+4LE，辐射率E 值：0.05；传热系数U 值：0.6～

0.4（W/m？？）

磁控溅射镀膜技术、夹层真空玻璃制造技术、真空玻璃性能快速

检验技术，支撑物排布装备、支撑物排布-边部钎焊料涂布-合片

一体化机组、真空获得装备、Low-E 镀膜玻璃高平整度钢化设备、

超高应力钢化设备、表面应力在线快速检验设备、在线热导快速

测量设备

建筑节能

273

超白太阳能浮

法玻璃

厚度1.6～2.5mm、最大规格1250～3300mm，透光率:91.6%，

热透过率:90%，密度:2.5g/cm？？，机械强度:70MPa（钢化

后），莫氏硬度:6，杨氏模量:70GPa

低铁硅砂制备、熔窑设计、玻璃液熔制，熔窑、拉边机

薄膜太阳能电池TCO 玻璃基板、太

阳能聚热发电定日镜

274

超白太阳能压

延玻璃

厚度3.2mm，透光率:91.6%，热透过率:91.1%，密度:2.5

g/cm？？，机械强度:90MPa（钢化后），莫氏硬度:6，杨氏模

低铁硅砂制备、压延机辊子设计，压延机辊子太阳能电池组件

21

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

量:70GPa

275

液晶平板显示

器（TFT-LCD）基

板玻璃

无碱高硼硅酸盐玻璃，2160mm×2400mm×0.5mm

溢流成型及浮法成型技术，熔窑、特殊供料装备、特殊成型设备、

加热与温控设备、退火设备等

彩色液晶显示屏

276

等离子显示

（PDP）基板玻璃

高铝硅酸盐玻璃，1926mm×2328mm×1.8mm

浮法成型技术，熔窑、特殊供料装备、特殊浮法拉引设备、加热

与温控设备、退火设备等

等离子显示屏

277

透明导电氧化

物（TCO）玻璃

3.2mm，透光率:84%，表面电阻:10Ω/m？？，雾度＞10% 镀膜、刻蚀工艺，镀膜设备、刻蚀设备太阳能电池组件

278

高硼、高铝硅平

板玻璃

高铝硅平板玻璃：厚度＜1mm，玻璃软化点＞770℃ 热膨

胀系数40～50×10-7/℃（20～300℃），密度2.2g/cm？？，莫

氏硬度＞6级，耐热冲击性能＞180℃，最高使用温度450℃

玻璃的熔化、澄清、成型等关键技术，熔窑、特殊供料装备、特

殊浮法拉引设备、加热与温控设备、退火设备

航空、仪器仪表、家电、照明、防

火平板保护

279

平板耐热与高

强度玻璃

高硼、高铝硅酸盐玻璃，玻璃合格板宽1600mm，最大玻璃

尺寸1600×3200mm

玻璃熔化、成型、退火、深加工技术，熔窑特殊浮法拉引设备、

加热、温控与退火设备

建筑防火、航空、家电、交通、照

明、仪器仪表

280

高品质石英玻

璃制品

金属杂质含量＜12ppm、金属杂质含量低于1ppm、纯度5～

6N

高品质石英玻璃锭合成生产线集成、石英玻璃深加工集成技术，

高效合成石英玻璃沉积装置、高精度无接触吊拉炉、精密水平热

顶炉、精密二次扩管机

半导体用石英坩埚、半导体扩散管、

光纤包层管等核心器件

281 高纯四氯化锗金属杂质总含量≤5ppb，氢杂质总含量≤3ppm，纯度8N 精馏提纯，蒸馏釜，精馏塔通讯光纤

282 四氯化硅材料

金属杂质总含量≤6ppb，3060波数透过率≥85%，3100～

3020波数透过率≥99%，2970～2925波数透过率≥90%

精馏提纯，蒸馏釜，精馏塔通讯光纤

283

无铅低熔封接

玻璃

绝缘性能≥1013Ω.cm，与金属膨胀系数高度匹配（Δα＜

4×10-7）

封接前预先处理技术、烧结夹具材料石墨的预处理技术、玻璃表

面处理技术、新型熔封玻璃烧结技术、围封封接技术、管状封接

技术，白金池窑、拉力仪、氦质谱检漏仪

电子元器件、显示器、汽车、真空

玻璃

284

锗锑硒玻璃和

锗砷硒玻璃

Ф≥150mm，透过8～12μm 波长红外波段电磁辐射

大尺寸产品的熔制技术和高精度加工技术，原料高纯度提纯设

备、高均匀性熔化炉和高精度模压设备

声光元件、光通讯等

285

涂膜反射隔热

玻璃

可见光投射比≥50%，这比系数≤0.6，紫外老化240h 后可

见光透射比保持率≥95%，遮蔽系数保持率≥99%，近红外

线阻隔率≥75%，涂膜玻璃硬度≥4H

精密玻璃涂膜成套设备生产线，隧道式烘干设备建筑行业、汽车领域

286 压延微晶玻璃高耐磨、高耐腐、耐机械冲击

压延微晶玻璃生产工艺：采用压延成型工艺技术，再经核化、晶

化、退火而成

煤炭、钢铁、电力、化工、造纸、

建材、冶金行业耐磨、耐腐蚀设备、

部位的内衬材料

287

低膨胀微晶玻

璃

耐高温800℃，膨胀系数±0.5×10-6，透光透视、不导电、

不导热，只导磁

浮法低膨胀微晶生产工艺：选用锂、铝、硅等做原料，经浮法成

型，并经核化、晶化、退火而成

高温监控、家电、建材、建筑、航

天航空、车船行业

二先进陶瓷

288 铌酸盐无铅压（Na0.5K0.5）NbO3，d33=133pC/N Kp=27%，Qm=27，tanδ= 水热法和半干压法，喷雾干燥机，耐压测试仪，粉末压片机，磨传感器、驱动器、谐振器、滤波器、

22

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

电陶瓷0.064 片机，切边机，自动喷胶机等，电滞回线测试仪，精密阻抗测试

仪

蜂鸣器、电子点火器

289

高压陶瓷电容

器

直流耐压10～50kV，电容量100pF～5nF，使用温度范围：

-20～85℃

玻璃陶瓷片漏铸批量制备工艺，金属膜电极批量制备，铂金坩埚

漏铸炉，大腔体镀膜设备

高压输电、气体激光器、静电喷涂、

脉冲功率源

290

高功率无铅PT

C 发热体材料

居里温度在120～300℃范围可调，升阻比＞10？？，室温电

阻率＜10？？Ω？？cm

半干压法，喷雾干燥机，PTC 阻值分选机，PTC 测试机，PTC 打膜

机，切边机，自动喷胶机

发热体、温度传感器、彩色电视机

的自动消磁器、电冰箱起动器

291

高温绝缘陶瓷

组件

抗弯强度300MPa，击穿强度达到22KV/mm

粉末合成技术，大尺寸、薄壁管件成型技术；等静压机、立式烧

结炉

多晶硅铸锭炉、燃料电池

292

高纯熔融石英

陶瓷粉料

球形粉料、高纯、超细高纯、低成本熔融石英原料的规模化制备技术新能源、电子信息

293

太阳能硅多晶

铸锭用石英陶

瓷坩埚

900系列，使用温度1500℃ 热等成型、一次隧道炉烧结技术，热等静压机，隧道烧结窑太阳能硅多晶铸锭生产

294

高档熔融石英

陶瓷板

100×100mm～2880×3080mm，厚度5～20mm 高纯、低成本熔融石英原料的规模化制备技术平板显示器生产用载板

295

超大尺寸氮化

硅陶瓷轴承

Φ30～100mm，常压下分解温度1900℃，介电常数4.8～9.5

高纯、超细氮化硅粉体规模化制备技术，大尺寸氮化硅轴承球的

低成本精密加工技术； 高性能氮化硼纤维的一次高温氮化装备

风电

296

高磨耗比硅/碳

化硅陶瓷

厚度30mm，密度＜2.9g/cm？？，气孔率＜1%，磨耗比达到120

超厚多孔坯体均匀固化成型及干燥、液相溶渗技术，微波加热成

型及干燥装备、液相反应溶渗炉

选煤、选矿机械

297 氮化硼陶瓷

六方BN 和立方BN，氩气下最高使用温度2600℃，热传导

率25.1W/（m·K）

超薄、超大尺寸精细石英陶瓷水基注凝成型技术、薄壁大尺寸多

孔陶瓷冷等静压近净尺寸成型技术、高性能连续氮化硼纤维的规

模化制备技术

各种熔融体的加工材料及玻璃成型

用的器具、热电偶保护管、高频电

绝缘材料

298

选择性蜂窝式

陶瓷催化剂

脱销率＞92%，烟气温度＞320℃

活性组分均布技术，强力真空挤出机、少空气快速干燥器、网带

式烧成炉

工业窑炉、大型锅炉烟气脱销

三新型建筑材料

299 纸面石膏板

厚度9.5～25mm，宽度1200～1250mm，长度1800～3660mm，

表面吸水量≤160g/m？？，棱边、端头硬度≥70N，，具有较

好的耐潮（受潮挠度≤10mm）、耐火（遇火稳定性≥20min）

或耐水（吸水率≤10%）等性能

挤出法、烘干工艺，面纸及板芯的特殊防潮处理技术，热风炉或

沸腾炉、电除尘器、烘干锤式破碎机、烘干机

内墙建筑材料

300

多排密孔烧结

保温空心砌块

导热系数0.22～0.30W/（m·K），防火、高孔洞率、节能、

利废、保温、隔热

高掺量利用工农业固体废弃物和采用微孔造孔技术，砌块成型

机、窑炉

建筑节能

301

聚苯颗粒注孔

烧结保温空心

砌块

导热系数0.22～0.30W/（m·K），具有安全、耐久、防火、

节能、利废、高强度、低容量、保温、隔热、与建筑物同

寿命等显著优点

高掺量利用工农业固体废弃物和采用微孔造孔技术，砌块成型

机、窑炉

建筑节能

23

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

302 岩棉纤维材料

纤维直径3～7μm，容重50～200kg/m？？，具有极佳的绝热

和吸声性能，化学稳定性、耐腐蚀性及不燃性良好，导热

系数：0.029～0.046W/（m·K）

原料高温熔融后离心成纤技术，冲天炉、离心机

建筑业、工业及造船业的吸声、隔

热、节能保温工程

303 岩棉保温材料

厚度4～100mm，容重60～150kg/m？？，具有极佳的绝热和吸

声性能，化学稳定性、耐腐蚀性及不燃性良好，导热系数：

0.035～0.045W/（m·K）

摆锤法，冲天炉、离心机、固化炉

建筑业、工业及造船业的吸声、隔

热、节能保温工程

304 矿棉板

厚度8～18mm，吸声、不燃、隔热、装饰，平均吸音率0.5

以上

抄取法，搅拌池、成型水线、干燥窑

室内天棚装饰材料，各种建筑吊顶，

贴壁的室内装修

305 粒状棉

容重110～140kg/m？？，保温、隔音性好，纤维强度（WT

值）≥50.0mm，纤维平均直径4～6μm

矿渣经高温熔融，离心设备制成无机纤维后，再加上特制防尘油

制成的不燃性纤维颗粒制品，冲天炉、离心机

建筑保温和吸声材料

306

超轻硅酸钙装

饰板

密度＜600kg/m？？、抗折抗压＞0.3MPa、导热系数＜0.08

W/m·K，隔热隔音防火防蛀

高压反应锅、抄取法流水线、压机防火、隔热节能隔音的装饰板

307

超轻憎水硅酸

钙材料

密度＜150kg/m？？、导热系数＜0.035W/（m·K）、憎水高压反应锅、压机、模具、干燥设备建筑外墙保温

308

膨胀蛭石防火

保温板

含水率≤3%、压缩强度≥1.6MPa、抗拉强度≥0.7MPa、受

潮挠度≤2.0mm ； 降噪系数≥0.22 、吸声系数（ 驻波

法）0.05～0.24、隔声量（厚度）≥43dB；甲醛释放量每100g

≤9mg

混料，浇注，压制烘干，切割，抛光，雕刻工艺建筑行业

309 微纤维玻璃棉

纤维平均直径≤3.5μm，渣球含量≤1%，含水量≤0.5%，

浸酸≤3%，溶出铁含量≤0.004%，溶出氧含量≤0.004%，

纤维化学成分无碱：Na2O+K2O≤0.8，中碱：Na2O+K2O≤

12.0，高碱：Na2O+K2O≤17.0

熔制喷吹成纤、集棉

蓄电池隔板、真空绝热板芯材、喷

涂

四人工晶体

310 高品级金刚石

黄色透明、杂质含量少、高硬度、高耐磨、高热导率金刚

石单晶，粒径＞2mm 单晶以及微米和纳米级高纯度单晶；

合成金刚石用200目和320目触媒粉等原辅材料；直径

120～150mm 高品级CVD 膜片；直径＞46mm PCD 高品级复

合片

6×42MN 及更大的专用六面顶压机、压机精密数控装置及合成技

术；75～100kW 大功率金刚石膜生产设备及沉积技术；高纯度触

媒粉雾化设备及工艺技术

石材、建材、建筑工程、电子信息、

航空航天、LED 照明、地质勘探、石

油天然气钻井等

311

高品级立方氮

化硼

高硬度、高耐磨、高热导率立方氮化硼单晶，粒度＞40目

单晶以及微米和纳米级高纯度单晶；直径＞46mm PCBN 高

品级复合片

6×42MN 及更大的专用六面顶压机、压机精密数控装置及合成技

术

飞机、汽车、轧钢、数控机床、新

能源等

312

高效精密超硬

材料制品

满足高效精密加工需求的切、削、磨、钻、研、抛等工具

及耐磨、散热、透光、抗辐射等功能性器件

超硬材料有序排列布料、高效精密激光焊接、高效精密成型等技

术及装备

装备制造、新能源、航空航天、汽

车、建筑工程

313 压电晶体

高品质、大尺寸石英晶体；氧化锌（ZnO）、硅酸镓镧（LGS）、

铌锌酸铅（PZN-PT）、铌镁酸铅（PMN-PT）

晶体生长及加工技术、装备电子元器件

24

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

314 闪烁晶体NaI、CsI、LSO/LYSO、闪烁陶瓷体晶体生长及加工技术、装备闪烁探测器

五其他

315

镁铁尖晶石砖、

镁铁铝复合耐

火材料

RT-MFe-80、RT-MFe-85、RT-MFe-90、RT-MF，耐侵蚀，良

好挂窑皮，荷重软化温度T0.6≥1700℃、抗热震性能

950℃、风冷≥100次

原料制备和处理、微粉加工和均混、液压和机压成型工艺，强力

混合碾机、莱斯液压机

水泥窑烧成带、上下过渡带

316

水泥窑用长寿

命多功能系列

不定形耐火材

料

尖晶石质-氧化锆-刚玉质，化学结合铝硅质，刚玉-莫来

石质-红柱石质；低钙，低铝酸钙，超微粉5～0微米

新型结合剂制备、微粉加工工艺，全自动配料数字化控制工艺和

软件，原料破粉碎制作工艺；微粉加工设备，耐火原料破粉碎设

备及其除尘防尘设备，计算机控制配料设备

2500t/d 及以上水泥窑

317 特优硅砖

RT-TBG-97A；RT-TBG-98，ASiO2≥97%，Fe2O3≤0.6%；SiO2

≥98%，Fe2O3≤0.4%

使用高纯原料和清洁制造工艺，自控烧结窑炉玻璃窑上部结构关键部位

318

低导热熔铸耐

火材料

抗剥离液侵蚀≤1.5mm/24h，容重≤3.45g/cm？？，使用温度

≥1600℃，1000导热系数≤3.6W/（m·K）复合制品导热率

≤3.0W/（m·K）

强制快速熔融技术，均衡散热退火、控制晶相赋存处理、致密材

料与轻质绝热材料镶嵌焊接复合工艺；新型专用程控电弧炉

玻璃熔窑

319

粉末冶金摩擦

材料

F1001H、F1002、F1101H、F1001G、F1111S，具有稳定的

高摩擦系数和良好的耐磨性、耐热性、耐蚀性及较高的力

学性能

重型汽车、矿山机械、工程机械、

航空、舰船

320

宽温域自润滑

材料

涂层厚度5～30μm，硬度10GPa，结合力＞30N，基体室温

屈服强度700MPa，1000℃下屈服强度≥50MPa，室温至

1000℃范围内的摩擦系数＜0.3，磨损率≤1×10-6mm？？/N·m

均匀分散技术发动机、燃气轮机等润滑

321

精密修整滚轮

及坯料

0.3～2.0mm，极高耐磨性、低摩擦系数精密切割技术，高精度激光切割设备

机械加工、耐磨部件、电器器件用

料

322

锂电池负极材

料（采用天然石

墨）

容量达到350mAh/g

连续式天然球形石墨高温提纯技术；天然球形石墨包覆技术，连

续式高温化学法提纯炉；加温搅拌包覆和还原气氛下包覆炭化连

续生产设备

新能源电池负极材料

323

各向同性石墨

（采用部分天然

石墨）

体积密度1.95～2.0g/cm？？，电阻率的异向比1～1.05

连续式天然石墨高温提纯，连续式高温化学法提纯炉；大直径、

高压力等静压机

核能、电火花加工、半导体工业

324

各向同性等静

压石墨（以石油

焦和沥青焦为

原料）

大规格、高纯度等静压石墨。体积密度≥1.78g/cm？？灰分

≤200ppm，最低灰分含量可达≤10ppm，各向同性≤1.05

细颗粒粉料混捏、大规格产品焙烧及浸渍、高温提纯及制品均质

化技术，连续式高效混捏机、大直径等静压机、车底式焙烧炉、

浸渍设备、可控气氛焙烧炉

太阳能、核电、冶金化工、航空航

天、机械电子以及精密仪器制造

325

挤出细结构石

墨（以石油焦和

沥青焦为原料）

体积密度≥1.65g/cm？？，抗压强度≥35.0MPa，抗折强度

≥20MPa，灰分≤50ppm

连续式人造石墨高温提纯工艺，混捏机、焙烧炉、压型机、浸渍

设备、提纯炉

太阳能、核电、冶金化工、航空航

天、机械电子以及精密仪器制造

326

挤出中粗细结

构石墨（以石油

体积密度≥1.62g/cm？？，抗压强度≥24.30MPa，抗折强度

≥10MPa，灰分≤50ppm

连续式人造石墨高温提纯，混捏机、焙烧炉、压型机、浸渍设备、

提纯炉

太阳能、核电、冶金化工、航空航

天、机械电子以及精密仪器制造

25

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

焦和沥青焦为

原料）

327

模压细结构高

纯石墨（以石油

焦和沥青焦为

原料）

体积密度≥1.65g/cm？？，抗压强度≥18.5MPa，灰分≤50ppm

连续式人造石墨高温提纯，混捏机、焙烧炉、压型机、浸渍设备、

提纯炉

太阳能、核电、冶金化工、航空航

天、机械电子以及精密仪器制造

328 硅基粉体材料比容量1000mAh/g 以上，循环500周以上纳米陶瓷成型和熔盐电解，电解设备锂离子电池、锂离子动力电池

329 高性能白炭黑

具有多孔性、内表面积大、高分散性、质轻，化学稳定性

好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能。能改善胶

接性和抗撕裂性

气相法，沉淀法，非金属矿法，利用工农业副产物法，流化床、

干燥器

橡胶、塑料等的填充剂、润滑剂和

绝缘材料

330

二氧化硅气凝

胶

优异的补强、增稠、触变、绝缘、消光、防流挂等干式法、湿式法、电弧法，流化床、干燥器

橡胶、塑料、涂料、胶粘剂、密封

胶等高分子工业领域

高性能纤维及复合材料

一高性能纤维及材料

331

聚丙烯腈基碳

纤维

GQ3522:拉伸强度3.53GPa、拉伸模量230GPa，伸长1.5%；

GQ4522:拉伸强度4.9Gpa；拉伸模量230Gpa，伸长2.1%；

QZ5526:拉伸强度≥5.49Gpa；拉伸模量≥294Gpa，伸长

1.9%

高压水蒸气牵伸机、预氧化炉、低温碳化炉、高温碳化炉航空航天、高档民用产品

332

通用级沥青基

碳纤维

拉伸强度≥600MPa，拉伸模量≥30GPa 反应釜、热定型炉、碳化炉

高温绝热材料，以及耐热耐腐蚀材

料

333

超高分子量聚

乙烯纤维

200～1600D（dfp:2～4），强度25～35g/d，断裂伸长≤4%，

模量900～1200g/d

密闭防爆多级连续萃取机、牵伸热箱、牵伸机、恒温干燥箱、高

精度喷丝板、计量汞等纺丝组件、PPM 级油水连续分离装置等

航空航天、安全防护、高强缆绳等

334 间位芳纶

拉伸强度≥3.5cN/dtex，断裂伸长20～40%，干热收缩

≤2%（300℃，15min），LOI≥28

先进纺丝技术，板框过滤机、计量泵、分散型控制系统

电气绝缘材料、阻燃织物、安全防

护、高温过滤、蜂窝结构材料等

335 对位芳纶

拉伸强度≥25cN/dtex，断裂伸长3±1%，模量≥70GPa，

分解温度≥500℃

大容量双螺杆反应器、耐强酸强碱精密计量及控制系统

安全防护、航空航天、光缆增强、

蜂窝结构及橡胶骨架增强材料及绳

缆

336

对位芳纶复合

基材

对位芳纶电路板基材：比重1.44，耐高温500℃，介电常

数2.4～2.8，介质损耗≤0.002，耐热循环冲击1万次以上，

在x、y 轴的平面方向上线性热膨胀系数4～0ppm/℃；对

位芳纶窝蜂基材： 厚度符合相关要求； 抗张强度

3.6kN/m，MD；伸长率2.0%，MD；渗透时间7.6S，表面吸收

性28.9%；撕裂强度（纵向610mN，横向650mN）

对位芳纶电路基材、蜂窝基材连续生产技术，芳纶纤维制浆分散

技术，生产芳纶复合基材关键设备与技术，连续化生产芳纶复合

基材密度控制技术，酚醛、环氧、聚暹亚胺、聚四氟乙烯树脂对

不同密度芳纶基材渗透量的控制技术

电子设备、汽车工业、航空航天、

轨道交通等

26

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

337 芳砜纶纤维

耐高温型、滤材及纺织用纤维（棉、中长、毛型），LOI≥33，

拉伸强度≥3cN/dtex ， 断裂伸长≥18% ， 干热收缩

≤0.8%（250℃，30min）

高精度高效过滤机、喷丝组件、高温欠伸机等安全防护、高温过滤、水泥增强等

338 聚苯硫醚纤维

短纤维，长丝少量，LOI≥35，拉伸强度3.5～4.0cN/dtex，

断裂伸长25～55%，干热收缩≤3%（短纤维），≤7%（长丝）

熔融纺丝，熔体制备、熔体输送设备高温过滤、耐腐蚀过滤、膜材料等

339 聚醚醚酮纤维

长丝：150～300dt/24～48F；熔点≥334℃，最高使用温

度250℃，断裂强度≥4℃CN/dt，伸长率15～30%；单丝：

断裂强度≥220MPa，伸长率10～20%

熔融纺丝技术，熔体制备、熔体输送设备

航空航天、汽车工业、电子电器、

医疗机械

340 聚酰亚胺纤维

耐热型、阻燃型，强度≥4.0cN/dtex，伸度≥15%，LOI

≥28，干热收缩≤0.4%（280℃，30min）

专用纺丝机、专用喷丝板航空航天、高温介质及过滤材料等

341

聚对苯撑苯并

二噁唑（PBO）纤

维

高强型：拉伸强度≥5.8GPa，弹性模量≥200GPa；高模型：

拉伸强度≥5.5GPa，弹性模量≥280GPa

反应性挤出-液晶纺丝、干喷湿纺一体化技术，聚合、纺丝设备轻质结构部件、工业产品

342

热致性液晶纤

维材料

熔点≥330℃，断裂强度≥3GPa，杨氏模量120GPa，断裂

伸长2～2.5%，最高使用温度250℃

高性能双螺杆挤出机和液晶纺丝工程装备，高精度计量汞纺丝组

件，高性能卷绕，牵伸装备及控制系统，平行牵伸机等

太阳能材料、精密电子组件、航空

航天、运动器材、绳缆及高性能包

装材料

343

连续玄武岩纤

维（CBF）

无捻纱、有捻纱，强度3800～4300MPa，断裂伸长2.5～

3.1%，模量85～110GPa，使用温度-269～650℃

熔融抽丝、全电熔炉生产技术，气电结合火焰炉技术，多漏板池

窑技术，先进池窑及控制装备、多孔拉丝漏板、电熔炉

建筑道路增强、高温过滤等

344

无硼无氟改性

玻璃纤维

拉伸强度＞2500MPa，模量＞80GPa 或玻璃软化点温度

900℃以上，玻璃转化温度700℃以上

玻璃成分及熔制工艺、纤维成型工艺、浸润剂涂覆技术，纯氧燃

烧窑炉与通路、电助熔装备、4000孔以上铂金漏板

风电叶片基材、压力容器及高压管

道等

345 耐酸玻璃纤维

在H2SO4（96℃，10%）中24小时的重量损失10%以下，比普

通无碱玻璃纤维减少2倍以上，具有较好的耐酸性

玻璃成分及熔制工艺、纤维成型工艺，纯氧燃烧窑炉与通路、电

助熔装备、4000孔以上铂金漏板

烟气脱硫、化工及海洋工程用容器

及管道等

346 耐碱玻璃纤维碱性条件下失重比普通E 减小2倍以上

玻璃成分、配合料、熔制工艺、纤维成型工艺，熔炉与通道、漏

板及冷却装置

增强水泥

347

耐辐照玻璃纤

维

累积中子通量1×1020中子/cm？？、γ射线剂量3×1010伦琴，

温度＞280℃时的绝缘电阻＞7×109Ω/m

玻璃成分、高温玻璃熔制技术、纤维成型技术、浸润剂，高熔化

温度窑炉、400孔以上纤维成型漏板

核电站绝缘材料和保温隔热材料

348

低介电玻璃纤

维

高频条件下（1MHz）介电常数＜5，介电损耗角正切值低于

0.001，与普通无碱玻璃纤相比具有较好的介电性能

玻璃成分及熔制工艺、纤维成型工艺，高硅高硼低挥发玻璃熔化

窑炉，一步法成型通路与400孔以上漏板

高温介电材料、印刷电路板、通讯

器材、高速数字电子系统

349

高硅氧玻璃纤

维

Si02含量96～99%，纤维直径4～10μm，密度2.2g/cm？？，耐

温800～900℃、拉伸强度1.5GPa、弹性模量73GPa

纤维成型工艺、酸沥处理工艺、烘干工艺，高硅高硼低挥发玻璃

熔化窑炉，一步法成型通路与400孔以上漏板、酸沥、烘干设备

耐热材料

350 石英玻璃纤维

SO2含量≥99.9%耐温1200℃，介电常数3.78，损耗角正切

值0.0001～0.0002

石英玻璃熔制工艺、棒法纤维成型工艺、浸润剂涂覆技术，真空

加压电阻炉、脱羟炉、氢氧焰棒法拉丝炉

高温介电材料

351 高强玻璃纤维

新生态单丝强度4020MPa 以上、纤维弹性模量83Gpa 以上，

高强玻纤的拉伸强度，弹性模量分别比E 玻纤提高30%和

15%以上

玻璃成分和熔制工艺、纤维成型工艺、浸润剂涂覆技术，高熔化

温度熔炉、漏板及冷却装置

航空航天、风电叶片

27

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

二树脂基复合材料

352

连续纤维增强

热塑性复合材

料

碳纤维增强PPS，拉伸强度≥1500MPa，拉伸模量≥100GPa；

碳纤维增强PEEK ， 拉伸强度≥1800MPa ， 拉伸模量

≥120GPa；

热塑性树脂对纤维的浸渍工艺，浸渍设备汽车部件、能源等

353

碳纤维复合芯

铝导线

碳纤维芯密度≤1.60g/cm？？，导线拉伸强度≥2600MPa 拉挤，拉挤机电力输送

354

风力发电复合

材料叶片

2.0MW、3.0MW、5.0MW 及以上规格，在规定的使用环境条

件下，在使用寿命期内不损坏

液体成型（RIM），模具、真空系统风力发电

355

复合材料桥和

桥面板

主受力方向：拉伸强度≥400MPa，拉伸模量≥30GPa，压

缩强度≥200MPa，压缩模量≥30GP；面内纵横剪切强度

≥10GPa

拉挤、真空罐注，拉挤机、真空系统桥梁

356

高速列车机车

车头材料

尺寸误差不＞±2mm，0.9kg 的方形钢块以350km/h 的速度

撞击不击穿

真空罐注，模具、真空系统铁路

357 复合材料杆塔

复合材料横担：额定弯曲负荷（SCL）≥27KN；最大设计弯曲

负荷（MDCL）≥50KN；强度系数：2.5；1000h 盐雾实验、1h

淋雨实验；复合材料杆塔：耐电痕化≥3.5级，1000h 盐雾

实验、1h 淋雨实验

缠绕、拉挤，缠绕机、拉挤机电力输送

358

储氢复合材料

气瓶

工作压力≥70MPa，疲劳次数≥10000次缠绕，缠绕机汽车

359

无机改性高聚

物复合材料

浆料类：耐人工气候老化≥2000h，拉伸性能，断裂伸长

率≥200%，拉伸强度≥1.5MPa，粘结力≥0.7MPa；型材类：

抗压强度≥1.8MPa ， 抗折强度≥1.0MPa ； 导热系数

≤0.06w/mk；系统耐候性：5个循环无异常，材料还应具

有装饰性、防水性，保温隔热性

无机接枝改性技术及无机改性聚合物系统生产线，保温隔热装

饰、防水浆料集成系统配方技术及一体化生产线；高仿真陶瓷、

金属、石材、木材效果的成型技术及一体化系统生产线

建筑行业、机械装备，电器行业、

汽车领域

三陶瓷基复合材料

360

中低体分碳化

硅铝复合材料

SiC 颗粒体积分数在15～25%范围内，密度＜2.9g/cm？？，弹

性模量97～115GPa，抗拉强度＞500MPa，屈服强度＞

350MPa，延伸率＞5%

粉末冶金工艺、塑性变形工艺，大尺寸坯锭真空热压或热等静压，

精密成形等温锻造设备

电子、汽车

361

高体分碳化硅

铝封装材料

SiC 颗粒体积分数在55～70%范围内，密度＜3.0g/cm？？，弹

性模量145GPa，热膨胀系数7×10-6，热导率＞200W/m.K

浸渗复合工艺，高温高真空浸渗设备电子

四其他

362 碳/碳材料抗拉强度310MPa、拉伸模量152GPa、密度约1.80g/cm？？ 液相浸渍碳化法、化学气相浸渗法刹车片，航空航天

28

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

363

铝基复合材料、

铜基复合材料、

钛基复合材料、

镁基复合材料

高效热管理、低膨胀、高阻尼等，具有比强度和比刚度高、

抗疲劳、抗高温蠕变、耐热、耐磨、高导热、低热膨胀、

减振以及辐射屏蔽等优点

搅拌铸造、真空压力浸渍、原位自生合成、喷射成形等技术，大

型压机、真空烧结炉及分析电镜、X 射线衍射仪等

航空航天、核电、电子、交通、石

油、化工等

前沿新材料

一超导材料

364 低温超导材料

直径0.5～2.0mm，工作在4.2K，NbTi 超导线材临界电流密

度达2800A/mm？？·4.2K，5T，Nb3Sn 超导线材临界电流密度

达2000A/mm？？·4.2K

NbTi 合金熔炼、大尺寸包套焊接挤压技术、单根万米级股线集束

拉拔加工技术，八模拉丝机，连续涡流探伤，真空退火炉

超导核磁共振成像仪、超导磁共振

谱仪、磁控直拉单晶硅用超导磁体

365 高温超导材料

工作于液氮温区（77K），鉍系BiSrCaCuO～107K、钇系

YBaCuO～92K，高上临界磁场，能产生20T 以上强磁场；线

材：通电能损低，通电能力是同等截面铜材料100倍；薄

膜：直径3～4英寸，微波表面电阻≤0.6mΩ（77K，10GHz），

临界电流密度（77K）≥2.0MA/cm2，提升无线通信干扰能

力20分贝以上

磁控溅射、电子束共蒸、脉冲激光制备薄膜工艺，磁控溅射等镀

膜设备、制冷设备及绝热设备、合金冶炼装备，线材成型设备

输电线缆、超导电动机、变压器、

储能，推动装置、高温超导滤波器

366

磁控直拉单晶

硅用低温超导

磁体

有效室温孔径1.5m，工作在4.2K，1.5米空间内磁场可达

0.5T，磁场均匀度1/1000

磁体绕制技术、磁体固化技术、磁体保护技术、零液氦挥发低温

杜瓦技术，绕线机、真空浸渍固化炉

300mm 以上磁控直拉单晶硅炉

二纳米材料

367

纳米碳管及纳

米碳管纤维

纳米碳管：层与层之间保持固定距离，约为0.34nm，直径

2～20nm，抗拉强度50～200GPa，弹性模量1TPa；纳米碳

管纤维：新型碳纤维技术，拉伸强度≥3Gpa，拉伸模量

≥200Gpa，线密度＜0.7Tex

金属型或半导体型碳纳米管的提纯、宏量制备技术，单壁碳管的

制备工艺；电弧炉、管式炉气相生长与固态纺丝，连续自动CVD

设备及纳米纤维纺丝设备

高强度复合结构材料，纳米结构电

子器件，热电材料，电池电极材料，

低温高灵敏度传感器，生物分子载

体，催化剂载体

368 富勒烯C60–C80 富勒烯的规模化生产与提纯，电弧炉

高强度材料，电子器件，太阳能电

池

369 纳米环境材料

金属氧化物复合吸附材料，半导体光降解材料，选择性消

除水体，空气中污染物

规模化制备技术，反应釜水处理，大气治理

370 纳米粉体材料

氧化锌、氧化钛、钛粉、碳酸钙、氧化硅、氧化锆、氧化

铁，尺度＜100nm，尺度均匀度高

物理气相法、物理粉碎法、化学气相法、化学沉淀法，高温真空

炉，高压高温釜

高端涂料，添加剂，催化剂，吸附

剂

三生物材料

371 聚乳酸热稳定性好，抗溶剂性能好

高转化率和能够高产乳酸的生产菌以及从乳酸合成丙交酯到聚

乳酸的聚合技术，年产能PLA 万吨级以上聚合装备

吹瓶、拉膜、发泡体、注射成型和

纺织等领域

372

聚丁二酸丁二

醇酯

良好的生物相溶性和可吸收性，耐热性能好

微生物发酵生产丁二酸技术，有效脱除高熔体粘度聚合物中小分

子灰分的聚合装备

农膜、垃圾袋和注塑制品

29

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

373

生物基脂肪-芳

香族共聚酯

优良的相容性、生物降解性、聚合物和降解产物无毒性可有效脱除高熔体粘度聚合物中小分子灰分的聚合装备农膜、垃圾袋和注塑制品

374

聚羟基脂肪酸

酯

良好的生物相溶性、生物可降解性和塑料的可加工性能快速生长、高效合成PHA 的微生物菌种的获得技术农膜、垃圾袋和注塑制品

375

镍钛支架及输

送器材料

直径8～20mm，长度30～140mm，径向支撑力＞1.3N（压缩

50%），EO 残留＜10μg/g

热处理技术、花纹设计技术，真空热处理炉医疗行业

376

不锈钢支架及

输送器材料

直径15～35mm，长度40～75mm，径向收缩率＜15%，焊点

抗拉强度＞230N

焊接、表面处理技术，花纹设计技术；激光焊接机医疗行业

377 龋齿充填材料

后牙树脂、流动树脂、桩核树脂，压缩强度≥250MPa；抗

折强度≥100MPa；聚合收缩率＜2%，表面硬度≥55kg/mm2

高分子基复合材料制备及成形技术，喷雾干燥机、双行星搅拌机、

高温熔炉

医疗行业

378

玻璃离子水门

汀

银粉增强、树脂增强型，抗压强度＞50MPa，净固化时间

1.5～6s

高分子合成、粉体制备、复合技术，高温烧结炉医疗行业

379 正畸托槽

金属注射托槽、透明陶瓷托槽，抗压强度＞1500MPa，抗

断裂强度300～450MPa

生物医用金属材料加工及表面处理技术，生物陶瓷材料制备技

术，高温冶炼炉、高温雾化制粉设备、烧结炉、粉末注射成型机

医疗行业

380

非贵金属牙冠

修复材料

钴铬合金、镍铬合金，拉伸强度＞398MPa，硬度＞110HV，

延伸率＞30%

激光熔附烧结技术、生物陶瓷材料制备技术，激光熔焊设备、高

温冶炼炉、高温烧结炉

医疗行业

381 口腔种植体钛合金，拉伸强度＞500MPa，伸长率＞10% 电化学表面处理技术，电解槽医疗行业

四智能材料

382

铜基形状记忆

合金

Cu-Zn－Al、Cu-Al-Ti 系列，相变温度（-100～200℃）、恢

复应力200MPa、应变4%

材料成分控制，金属掺杂，热处理，形状记忆处理，合金冶炼装

备及器件成形装备

医疗器械、仪器仪表、自动控制、

航空航天、及汽车工程、机器人

383

铁基形状记忆

合金

Fe-M 系列，相变温度（FePd：室温～300℃） 材料成分及晶相控制技术

医疗器械、仪器仪表、自动控制、

航空航天、及汽车工程、机器人

384

钛镍基形状记

忆合金

TiNi，相变温度（-200～100℃）、恢复应力400MPa、应变

8%

材料成分及晶相控制技术

医疗器械、仪器仪表、自动控制、

航空航天、及汽车工程、机器人

385

其他类型高性

能形状记忆合

金

Ag-Cd/Ag-Zn/Co/Co-Ni 等材料成分及晶相控制技术

医疗器械、仪器仪表、自动控制、

航空航天、及汽车工程、机器人

386

金属磁致伸缩

材料

镍钴合金、铁镍合金、铁铝合金、铁钴合金，磁致伸缩系

数30～70×10-6

晶相、纯度、成分控制技术，材料冶炼装备、磁控溅射，离子束

溅射，蒸镀等镀膜设备、定向凝固装置，快冷凝固装置

磁（电）-机转换器件、精度快速微位

移驱动器、直线运动机构、高频激

振平台

387

稀土磁致伸缩

材料

磁致伸缩系数25～70×10-6 冶炼铸锭、锻造、冷热轧制、拉拔、热处理技术、材料性能测试

技术及设备

磁（电）-机转换器件、精度快速微位

移驱动器、直线运动机构、高频激

振平台

388

其他高性能磁

致伸缩材料

非晶态合金，磁致伸缩系数30～45×10-6 快冷凝固技术（急冷，大过冷技术），材料冶炼装备、磁控溅射，

离子束溅射，蒸镀等镀膜设备、定向凝固装置，快冷凝固装置

磁（电）-机转换器件、精度快速微位

移驱动器、直线运动机构、高频激

振平台

30

编号产品名称主要性能指标关键技术装备主要应用领域

389

超磁致伸缩材

料

低场磁致伸缩系数600～1000×10-6；磁导率＞8；温度范

围：-45～85℃、温度系数＜4.8×10-6/℃；沿轴向性能波

动＜4%；冲击振动下性能飘逸率＜±5%

取向带材轧制、表面处理及叠加粘结技术航天

390

铁镓巨磁致伸

缩材料

带材，饱和磁致伸缩系数能够达到300PPM，具有低于300 Oe

的饱和磁化场，驱动磁场低、能量消耗低

定向凝固技术，短流程集成制造技术装备、材料综合性能检测分

析设备

磁（电）-机转换器件、精度快速微位

移驱动器、直线运动机构、高频激

振平台

391

高性能磁致伸

缩波导线

较高的机电耦合系数，温度特性好，高的居里温度和机械

品质系数

合金熔炼铸锭、热锻、棒材拉拔、热处理技术，材料综合性能检

测分析设备

磁（电）-机转换器件、精度快速微位

移驱动器、直线运动机构、高频激

振平台

392

其他高性能压

电材料

压电复合材料，压电常量（d33=–10pC/N） 材料成分及晶相控制电子信号处理器件

393

高性能电流变

材料及弹性体

TiO2、SrTiO3基巨电流变液、沸石类高性能电流变液，零

场粘度低于1Pa·s，高场强剪切强度＞50kPa，高性能电

流变弹性体，高场强作用下弹性模量调控比率＞10

颗粒粉体的湿法合成及研磨，湿法合成及研磨设备，电流变颗粒

与高分子可交联分子的混合，混合及交联设备

大型建筑结构及车辆的减振隔振、

离合及其他智能结构

394

高性能磁流变

材料及弹性体

基于羰基铁粉的高性能磁流变液，低零场粘度，外场下剪

切强度＞50kPa，高抗沉降性能，高性能磁流变弹性体，

高场强作用下弹性模量调控比率＞10

颗粒的防沉降配方及混合工艺，铁粉与高分子的界面弹性及弹性

模量匹配工艺；研磨设备，混合及交联设备

大型建筑结构及车辆的减振隔振、

离合及其他智能结构

395

智能高分子凝

胶

聚异丙基丙烯酰胺、聚乙烯醇、羧丙基纤维素化学或物理交联技术，化学反应釜

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等

396

形状记忆高分

子聚合物

热致SMP、电致SMP、光致SMP、化学感应型SMP，变形量、

恢复力、力学强度、材料刚度、导电导热性

化学成分控制，化学反应釜

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等

397

智能高分子织

物

防水透湿织物、调温纺织品、变色纺织品、电子纺织品、

智能安全防护纺织品，防水、调温、变色、安全防护

功能纺织材料的制备，纺织设备及织物处理反应斧

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等

398

智能高分子复

合材料（机敏材

料）

智能橡胶材料、智能塑料材料物理复合和化学接枝技术，电子加工装备

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等

399 智能高分子膜

智能分离膜、交换膜、传感膜、催化膜，分离、交换、传

感、催化

物理复合、化学接枝、嵌段共聚，物理搅拌混合及化学反应斧

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等

400

智能生物医用

高分子材料

弹性蛋白、自组装水凝胶、组织材料、药物释放基材高分子合成、化学物理交联技术，肽合成仪、化学反应斧

传感器、驱动器、显示器、药物载

体、生物催化、智能织物、智能调

光材料、智能粘合剂等